附件：

| 序号 | 分项名称 | 功能参数需求 | 单位 | 数量 | 品牌型号 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、网络部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 内网核心交换机 | - 硬件架构：采用CLOS交换架构，主控板槽位数≥2个，交换网板槽位≥2个，业务槽位数≥8个，风扇槽位数≥2个，电源模块最大支持6个。 - 硬件性能：交换容量≥1900Tbps，包转发率≥460000Mpps。 - 单台配置：主控≥2个，交换网板≥4个，40G光口（兼容100G）≥4个，万兆光口≥72个，千兆电口≥48个，冗余风扇电源，20个万兆单模光模块，2个40G单模光模块（2Km)。 - 具备四虚一、统一管理功能，堆叠带宽双向≥3.2T；支持流量负载分担，跨设备链路聚合零丢包功能。 - 设备具有开放性，与现有设备的大二层网络协议完全兼容，支持同标准的分布式集群技术，可与现有设备构建跨设备的链路聚合组，实现控制平面与转发平面的统一；支持与现有设备通过专用堆叠物理端口或业务端口实现混合堆叠部署，堆叠系统需支持1:N冗余备份机制，堆叠成员设备之间可实现统一的配置管理、版本升级与资源调度，保障现有网络架构平滑扩容。 - 原厂商三年质保，7*24小时服务。 | 台 | 2 |  |  |  |
| 2 | 专网核心交换机 | - 交换容量≥2.5Tbps，包转发率≥1080Mpps，支持≥2个电源插槽。 - 提供≥24个10/100/1000BASE-T电口,提供≥16个1/10GE SFP+光口,提供≥8个1/10/25GE SFP28光口,提供≥2个40/100GE QSFP28光口，本次配置≥1个40G堆叠线缆。 - 支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN。 - 支持跨设备链路聚合M-LAG。 - 支持IPv4/IPV6双栈管理和转发。 - 支持内置智能图形化管理功能，能够实现通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级，全局配置及网管口配置，设备升级备份、监控及设备故障替换，组网拓扑可视及管理、设备列表展示等功能。 - 原厂商三年质保，7*24小时服务。 | 台 | 2 |  |  |  |
| 3 | 外网核心 | - 硬件架构：采用正交无中板CLOS架构，主控板槽位数≥2个，交换网板槽位≥2个，业务槽位数≥3个，风扇槽位数≥3个，电源模块槽位数≥2个。 - 硬件性能：交换容量≥900Tbps，包转发率≥230000Mpps。 - 单台配置：主控≥2个，交换网板≥2个，40G光口（兼容100G）≥4个，万兆光口≥48个，千兆电口≥24个，冗余风扇电源，10个万兆多模光模块，2个40G单模光模块。 - 支持与现有设备的大二层网络协议完全兼容，可与现有设备构建跨设备的链路聚合组，实现控制平面与转发平面的统一；支持与现有设备通过专用堆叠物理端口或业务端口实现混合堆叠部署，堆叠系统需支持1:N冗余备份机制，堆叠成员设备之间可实现统一的配置管理、版本升级与资源调度，保障现有网络架构平滑扩容。。 - 原原厂商三年质保，7*24小时服务。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 服务器区汇聚 | - 硬件架构：采用正交无中板CLOS架构，主控板槽位数≥2个，交换网板槽位≥2个，业务槽位数≥3个，风扇槽位数≥3个，电源模块槽位数≥2个。 - 硬件性能：交换容量≥900Tbps，包转发率≥230000Mpps。 - 单台配置：主控≥2个，交换网板≥2个，40G（兼容100G）光口≥8个，万兆光口≥48个，千兆电口≥48个，冗余风扇电源，20个万兆多模光模块，2个40G单模光模块（2Km)。 - 原厂商三年质保，7*24小时服务。 | 台 | 2 |  |  |  |
| 5 | 万兆交换机 | - 硬件架构：冗余可插拔电源风扇模块设计。 - 硬件性能：交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥2000Mpps。 - 单台配置：万兆光口≥48个，40GE接口≥8个，扩展插槽≥2个，冗余模块化电源风扇，≥48个万兆多模光模块，1根40G堆叠线缆，风扇电源满配。 - 支持STP功能；支持RSTP、MSTP、ERPS、RRPP、SmartLink、PVST功能。 - 支持VXLAN 分布式网关，集中式网关，支持BGP-EVPN，支持端口镜像。 - 具备双扩展槽，支持多类型子卡，可扩展支持万兆光、万兆多速率电、25G、40G等多种类型板卡；支持防火墙插卡；支持双模块化风扇。 - 原厂商三年质保，7*24小时服务。 | 台 | 4 |  |  |  |
| 6 | 波分设备 | - 两侧设备2台，单台整机最大支持≥3.2Tbps电层处理能力，可扩展至单纤≥25.6Tbps，≥16个通用业务槽位，支持4/8/40/48/96波。 - 单波容量支持10G/100G/150G/200G/400G；QPSK/8QAM/16QAM调制，支持平滑升降级。 - 业务支持OTN(ODU0/2/2e/3/4)、以太网(10/40/100GbE)、FC(8/10/16G/32G/64G)，运维管理：支持SNMP、NETCONF、RESTCONF、gRPC等。 - 初期开通≥2波200G，实现≥10个10GE,≥2个40GE和≥4个16G，≥4个32G FC业务的互联。 - 含两院区两端波分设备，且单侧院区波分设备支持链路负载热备份。 - 配置光传输管理平台，含5天现场施工和培训。 - 原厂商三年质保，7*24小时服务。 | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 分项小计大写： |  |  |  |  |  |  |
| 二、服务器存储部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 虚拟化服务器 | - 产品架构：机架式，服务器高度≥2U。 - 配置≥2颗处理器，Emerald Rapids架构，≥32核，≥2.0 GHz，L3≥36 MB，最大可扩展≥4颗。 - 内存规格：配置≥8*32GB 内存模块，最大支持内存数量≥32 - 硬盘规格：配置≥2*480GB SSD 硬盘。 - 阵列卡：配置1块独立RAID卡，缓存≥8GB，支持Raid0/1/5/6/50/60等级别。 - 网卡：配置≥2块双端口万兆光口网卡（含单模万兆模块）、≥1块2端口32 FC HBA卡。 - 最大可支持≥10个PCIe插槽，并支OCP 3.0插槽。 - 配置2块1+1冗余交流电源，风扇满配，原厂导轨等。 - 原厂三年质保，7*24小时服务。 | 台 | 6 |  |  |  |
| 2 | 超融合服务器 | - 产品架构：机架式，服务器高度≥2U。 - 处理器：配置≥2颗处理器，Emerald Rapids架构，≥32核，≥2.0 GHz，L3≥36 MB。 - 内存规格：配置≥8*32GB 内存模块，最大支持内存数量≥32。 - 硬盘规格：配置≥2*480GB SSD 硬盘，2块1.92T NVME SSD，6块8T HDD硬盘，最大可支持≥45个硬盘槽位。 - 阵列卡：配置1块独立RAID卡，缓存≥4GB，支持Raid0/1/5/6/50/60等级别。 - 网卡：配置≥2块双端口万兆光口网卡（含单模万兆模块）、≥4个千兆电口。 - 最大可支持≥10个PCIe插槽，并支OCP 3.0插槽。 - 其他配置：配置≥2块1+1冗余交流电源，风扇满配，原厂导轨。 - 原厂三年质保，7*24小时服务。 | 台 | 3 |  |  |  |
| 3 | 全闪存储 | - 多控制器架构，多个控制器之间采用RDMA，PCI-E或Infiniband总线点对点全网状直接互联。 - 配置≥2个存储控制器，控制器采用Active/Active工作模式，数据卷非与控制器做主从属关系绑定，由双控制器并行处理，单控制器失效时，数据卷访问不发生控制器切换；同一机框内可以扩展到≥16个控制器(不包括外接虚拟化网关或者NAS控制器等)。 - 配置≥15块1.92TB 企业级 SSD，配置≥9块14TB 企业级 SAS，Raid 6加热备盘后可用容量≥105TB,配置分层数据管理功能软件，热点数据自动识别。 - 在双控制器配置下，存储系统最大处理性能≥400万IOPS，根据实际业务 IO 模型，实际存储性能IOPS≥30万 IOPS。 - 配置高速缓存≥384GB(缓存不包含SSD磁盘、PCI-E SSD、闪存、压缩或重删缓存和NAS控制器缓存)，支持缓存升级。 - 配置32Gbps FC主机端口≥8个，支持≥16个100GbE NMe-oF后端扩展接口。 - “配置双活、快照、复制、克隆、异构虚拟化、CDP连续数据保护等软件功能。提供自研多路径软件，支持路径故障自动切换与回切，支持链路检测和隔离。 - 支持多种RAID保护方式（RAID 0、1、5、6、10），为保证硬盘故障时对业务最小化影响，存储系统需提供快速数据重构能力，SSD介质数据重构速度>3TB/小时。 - 原厂三年质保，7*24小时服务。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 大容量存储 | - 采用多控制器架构，本次实配≥2个控制器，双控Active-Active架构，高可用全冗余盘控一体架构设计，单控制器故障、更换、升级、自动切换，存储系统性能都完全不会受到影响，支持扩展至≥16个控制器。 - 配置高速缓存≥128GB(缓存不包含SSD磁盘、PCI-E SSD、闪存、压缩或重删缓存和NAS控制器缓存)级。 - 支持NVMe SSD、SAS SSD、10K SAS、7.2K NLSAS等不同类型磁盘介质在同一存储系统内混合使用。 - 支持多种RAID保护方式，可防止双盘失效保护（RAID6等）；配置三盘校验，可防止RAID组中三盘失效保护。 - 为保证硬盘故障时对业务最小化影响，存储系统需提供快速数据重构能力，SSD介质数据重构速度>3TB/小时。 - 本次实际配置物理容量≥160TB，非压缩非去重可用空间≥110TB。单盘容量≤14TB。 - 本次配置≥4个万兆光口，≥8个16Gb FC端口（含单模光模块）。 - 双控制器配置下，存储系统最大处理性能≥400万IOPS，根据实际业务 IO 模型，实际存储性能IOPS≥20万 IOPS。 - 支持扩展全容量许可的存储自动分层功能，可支持四层数据分层，系统自动将动态热点数据提升至高速盘中，以解决动态数据热点的性能问题。 - 具备断电缓存保护功能，保证掉电时Cache数据可安全写入Flash或硬盘等非易失性存储设备上永久保存，存储可以支撑连续2次以上的数据备份时间。 - 配置双活功能，支持 SAN 和 NAS 免网关一体化Active-Active 双活，实现两套核心存储数据双活（对单个LUN和单个文件系统的访问可通过两个站点负载均衡到两套存储设备上），任何一套设备宕机均不影响上层业务系统运行；一个站点发生故障后，另一个站点可自动快速拉起业务（秒级）；一个站点故障恢复后，双活关系可自动恢复，业务自动回切，并自动负载均衡。 - 原厂三年质保，7*24小时服务。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 虚拟化平台 | - 虚拟化产品支持安装在通用的x86、ARM架构服务器，支持x86架构和ARM架构服务器集群统一管理。 - 虚拟机支持市场上主流的国内外操作系统，包括Windows、RedHat、CentOS、Ubuntu、SUSE等。 - 虚拟机可以实现物理机的全部功能，如具有自己的资源（内存、CPU、网卡、存储），可以指定单独的IP地址、MAC地址等。 - 虚拟机之间可以做到隔离保护，其中每一个虚拟机发生故障都不会影响同一个物理机上的其它虚拟机运行，每个虚拟机上的用户权限只限于本虚拟机之内，以保障系统平台的安全性。 - 支持虚拟机规格的在线和离线调整，包括CPU、内存、硬盘、网卡等资源，在虚拟机操作系统本身的前提下，热添加的CPU/内存可以即时生效。 - 支持虚拟机在不停机的状态下在不同物理机或存储之间迁移，并保留虚拟机迁移历史记录，记录中包含迁移的操作员、迁移方式、源主机、目的主机、开始时间、迁移耗时等信息，便于对虚拟机的迁移路径进行回溯。 - 虚拟化平台提供统一的虚拟机管理界面，在同一界面上提供虚拟机启动、暂停、休眠、恢复、重启、安全关闭、关闭电源、迁移、备份、快照、克隆、克隆为模板、修改等生命周期管理功能。 - 支持集群动态资源调度功能，可基于主机的CPU利用率、内存利用率、磁盘I/O、磁盘容量利用率、磁盘请求、网络流量等资源对虚拟机进行动态资源调度，实现自动化的计算、存储、网络等资源分配和负载均衡功能，使虚拟机获得良好的性能资源，避免将虚拟机放置或迁移到已经网络饱和的主机上，确保云环境的服务水平，为业务系统提供健康可用的资源环境。 - 包含西院区虚拟化集群的统一纳管，含软件定义网络、软件定义防火墙等功能。 - 满足本次虚拟化服务器的虚拟化高级功能，三年原厂级7*24小时服务。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 6 | 超融合平台 | - 超融合管理软件，提供对数据中心内服务器、虚拟机、网络、存储、上层业务等资源的一体化管理。 - 支持在通用的×86、arm架构服务器上安装超融合软件，并且可以与原有的×86系统混合部署、统一管理。 - 在统一的超融合管理平台上即可实现对计算、存储、网络、安全等资源的统一管理运维，无需界面跳转即可实现全部操作，简化运维工作，降低运维成本。 - 虚拟化管理系统节点提供主备冗余方式确保平台的可用性。 - 支持对整个平台虚拟设备实现统一的管理，虚拟化WEB管理平台可以完成网络拓扑的构建，完成各类虚拟设备的自助逻辑编排，支持在管理平台上连接、开启、关闭各类虚拟设备，拓扑呈现业务流量信息，方便运维管理。 - 可视化实时监控中心，针对超融合整体软硬件故障问题，可视化实时监控中心从硬件可靠性（包括CPU、内存、磁盘、物理网卡和Raid卡）、系统可靠性（包括集群主机、分布式存储、集群网络配置状态和集群资源过载状态）、服务可靠性（包括站点容灾、集群可靠性HA、应用HA、计算资源DRS、虚拟机运行状态和虚拟机备份）三大层面进行实时监控、分层展示；同时支持对无需关注的检测异常启用屏蔽功能，启用屏蔽功能的检测异常将不会上报显示。 - 超融合管理平台内置在线p2v、v2v迁移工具，支持业界主流的操作系统、公有云平台、虚拟化平台。 - 支持集群节点数最小规模2节点，并单独提供有效预防脑裂的仲裁节点，同时支持在线节点扩容且不限定扩容节点个数。 - 支持资源容量预测服务，内置时间序列模型，管理平台自动化实现数据检索预测，提供用户易用的数据预测服务，服务支持呈现实时的CPU、内存和存储容量资源使用数据信息展示，并给出基于AI机器学习算法预测分析得到的预警时间点的提示，帮助用户做好资源扩容、成本预算等，提升业务可靠性。 - 满足本次超融合平台高级功能需求，三年原厂级7*24小时服务。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 7 | 容灾平台 | 主要功能： - 云迁移平台：面向混合IT架构的云迁移平台，支持任意X86架构下，异构云、异构虚拟化、物理机与云平台间相互迁移，具有“高性价比、高成功率、低风险”的特性。 - 备份平台：可以实现业务系统的“备份即恢复、恢复即可用”，支持本地备份、异地备份、冗余备份、两地三中心等。 - 应急容灾平台：支持业务应急、连续数据备份、异地轻量化容灾、仿真安全测试的应急容灾产品，能够防范勒索病毒、自然灾害和人为误操作等。 - 支持应用级双活数据中心，包括CDP、核心数据库复制、存储镜像等功能。 - 支持灾备平台的整体运维监控，支持数据防勒索保护。 - 运维监控分析服务：可以对虚拟化平台整体运行情况进行监控评估。 - 平台资超分统计：对内存超分、CPU超分、TOP争用、HA配置、DRS配置进行健康评估。 - 生命周期安全分析：对平台生命周期、系统生命周期、漏洞补丁等安全状况进行可视化评估，并提供高效安全的模拟生产环境的补丁修复验证机制。 - 重点事件关注：对关机、重新配置、HA触发、CPU内存硬盘100%等事件进行可视化提醒。 - 日志深度分析：对虚拟化管理平台日志、虚拟化操作系统日志、驱动版本、固件版本、网络异常、存储异常、虚拟机异常等事件进行深度分析和评估。 - 最佳实践：可对快照、虚拟机工具、NTP、SSL证书、NUMA、资源预留、session等因素进行检查和深度优化。 功能配置： - 配置HIS数据库同步，与现有平台深度融合实现HIS数据库异地双活，支持读写分离。 - 配置基于SAN网的存储级同步复制模块至西院区存储； - 不限基于虚拟机、数据库、物理机、操作系统、AD等数据备份功能和数量。 - 不限CDP数量。 - 配置磁带库备份模块，配置备份库防病毒防篡改保护模块。 - 容量≥1000TB，三年原厂级标准服务。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 8 | 光纤交换机 | - 采用无拥塞的背板架构。 - 最大可支持≥64个FC端口，支持64Gb全线速，支持64Gb、32Gb、16Gb端口速率。 - 本次实配≥24端口激活，含≥24个32Gb多模光模块；配置10km远距离模块和级联授权；配置双电源。 - 支持硬件分区，基于帧的链路捆绑，支持 SNMP 、Telnet 、Web管理/GUI界面管理。 - 提供三年原厂售后维保服务。 | 台 | 2 |  |  |  |
|  | 分项小计大写： |  |  |  |  |  |  |
| 三、网络安全部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 入侵防护 | 1、标准2U机箱，≥8个千兆电口，≥4个千兆光口，≥4个万兆光口，≥2个接口板卡扩展插槽；硬盘≥4T； 2、网络层吞吐量≥20Gbps，网络层最大并发≥500万，新建连接数≥15万/秒，应用层吞吐量≥12Gbps，IPS吞吐量≥4Gbps； 3、支持MPLS流量透传；支持针对MPLS流量的安全审查，包括漏洞防护、反病毒、间谍软件防护、内容过滤、URL过滤、基于终端状态访问控制等安全防护功能； 4、具备安全策略命中分析与智能优化能力，支持对被命中安全策略进行时间维度统计，展示策略名称、运行状态、命中次数、创建时间、首次命中时间及最近命中时间；支持基于指定策略流量分析生成源地址精度更高的精细化安全策略，具备源地址精确合并与子网合并能力，可自动生成策略名称及源对象、目的对象、服务对象。 5、支持支持基于IPv4和IPv6的BFD功能，提供毫秒级的故障检测能力。 6、支持暴力破解能力，至少支持FTP、IMAP、WEBLOGIC、VNC、Telnet、RLOGIN、RDP等14种协议，且可手动设置攻击频率、持续检测时间，并支持日志、阻断、放行、重置和加入动态黑名单的处置动作。 7、支持网络攻击防护功能，包含木马后门、勒索软件通信防护、异常流量检测、间谍软件功能防护、高危行为动态黑IP、Flood攻击防护等功能； 8、支持基于Flood攻击和恶意扫描的的流量自学习能力，可自定义开始时间、学习时长、查看学习结果，并根据学习结果一键生成DDOS防护策略。 9、支持内置恶意文件检测工具，可以过web界面上传文件样本，快速检测并给出文件匹配的病毒名称、病毒ID等信息； 10、投标产品提供≥3年原厂标准质保服务和≥3年入侵防御特征库升级服务。 11、产品具备网络关键设备和网络安全专用产品认证证书、信息技术产品安全测评证书EAL4+。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 外网防火墙 | 1、标准1U机箱，≥7个千兆电口，≥2个千兆光口，≥2个万兆光口，≥2个接口板卡扩展插槽；硬盘≥1T，硬盘可支持额外扩展； 2.网络层吞吐量≥5Gbps，网络层最大并发≥200万，新建连接数≥10万/秒，应用层吞吐量≥3Gbps，IPS吞吐量≥1.8Gbps，AV吞吐量≥2Gbps，全威胁吞吐量（不含WAF功能）≥900M； 3、支持业务接口下Netflow功能，能够通过Netflow实现对网络进行监控，可支持Netflow数据外发。 4、在首页支持基于威胁总览、主机安全、网络信息和设备状态的全局试图；可统计设备的硬件资源使用情况、安全风险状况、威胁趋势、威胁排行、受害着IP、攻击者IP、接口流量、设备会话等信息； 5、支持IPv4和IPv6双协议栈，具备DNS、DHCP、MAC、静态路由、策略路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、ISIS、BGP、IPSec VPN、SSL VPN、GRE VPN、DS-Lite、6in4隧道、VXLAN、BFD、接口联动、802.1x认证等功能。 6、支持SSL解密功能，解密后的数据会进入到高级功能中进行扫描，用以实现加密流量的安全防护； 7、支持网络攻击防护功能，包含木马后门、勒索软件通信防护、异常流量检测、间谍软件功能防护、高危行为动态黑IP、Flood攻击防护等功能； 8、支持将告警信息以SNMP Trap、邮件、声音、短信等形式通知管理员，告警信息的范围至少包括配置变更、病毒事件、攻击事件、异常事件、启动事件、CPU温度、CPU风扇转速、机箱风扇转速、失陷主机告警、并发数告警、NAT端口池利用率、CPU利用率、内存利用率、硬盘利用率、接口带宽比等； 9、提供≥3年原厂标准质保服务和≥3年特征库升级服务，特征库包含但不限于威胁情报库、应用识别库、URL分类特征库、病毒防护特征库、入侵防御特征库等。 10、产品具备网络关键设备和网络安全专用产品认证证书、信息技术产品安全测评证书EAL4+。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 专网防火墙 | 1、标准1U机箱，≥7个千兆电口，≥2个千兆光口，≥2个万兆光口，≥2个接口板卡扩展插槽；硬盘≥1T，硬盘可支持额外扩展； 2、网络层吞吐量≥5Gbps，网络层最大并发≥200万，新建连接数≥10万/秒，应用层吞吐量≥3Gbps，IPS吞吐量≥1.8Gbps，AV吞吐量≥2Gbps，全威胁吞吐量（不含WAF功能）≥900M； 3、支持业务接口下Netflow功能，能够通过Netflow实现对网络进行监控，可支持Netflow数据外发； 4、在首页支持基于威胁总览、主机安全、网络信息和设备状态的全局试图；可统计设备的硬件资源使用情况、安全风险状况、威胁趋势、威胁排行、受害着IP、攻击者IP、接口流量、设备会话等信息。 5、支持IPv4和IPv6双协议栈，具备DNS、DHCP、MAC、静态路由、策略路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、ISIS、BGP、IPSec VPN、SSL VPN、GRE VPN、DS-Lite、6in4隧道、VXLAN、BFD、接口联动、802.1x认证等功能。 6、支持SSL解密功能，解密后的数据会进入到高级功能中进行扫描，用以实现加密流量的安全防护； 7、支持网络攻击防护功能，包含木马后门、勒索软件通信防护、异常流量检测、间谍软件功能防护、高危行为动态黑IP、Flood攻击防护等功能； 8、支持将告警信息以SNMP Trap、邮件、声音、短信等形式通知管理员，告警信息的范围至少包括配置变更、病毒事件、攻击事件、异常事件、启动事件、CPU温度、CPU风扇转速、机箱风扇转速、失陷主机告警、并发数告警、NAT端口池利用率、CPU利用率、内存利用率、硬盘利用率、接口带宽比等； 9、提供≥3年原厂标准质保服务和≥3年特征库升级服务，特征库包含但不限于威胁情报库、应用识别库、URL分类特征库、病毒防护特征库、入侵防御特征库等。 10、产品具备网络关键设备和网络安全专用产品认证证书、信息技术产品安全测评证书EAL4+。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 网闸1 | 三机三系统：1、网络层吞吐性能：≥5Gbps，并发连接数：≥60W。 - 内外端机各≥6电≥2光2万兆，≥1对扩展槽。 - 支持OPC、Modbus、S7COMM、DNP3_TCP等工控传输协议。 - 具备邮件服务安全代理访问，支持邮件单、双向交换功能，支持邮件策略过滤，包含但不限于内容关键字过滤、附件关键字过滤、附件类型过滤等。 - 支持网口下配置VLAN子接口模式，针对VLAN子接口可添加、修改、删除业务地址。 - 监控模式和路由模式场景下，支持UDP、HTTP、OPC、ICMP等协议在ACL访问控制策略下传输。 - 所投产品支持与现有网闸导入导出的配置文件相互兼容，一台网闸出现故障时，可以快速恢复网闸配置，也可添加入现有网闸的多机热备集群。 - 具备全面的Web应用代理功能，支持http协议敏感词过滤、URL过滤、请求方法过滤、文件类型过滤、脚本过滤等全面控制，可以实现被访问目的端直接以域名进行代理，原生直接支持域名访问，无需预解析，无需提前转换，对外来IP变化自适应处理，无需手动更新配置。 - 原厂三年质保，7*24服务。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 网闸2 | 1、4u标准机架式设备，三机三系统结构。 - 支持安全上网功能、安全邮件功能、文件传输功能、文件同步功能、数据库访问功能、数据库同步功能、视频传输功能。 - 内网4个10/100/1000M RJ45接口，1个VGA口，2个USB接口；外网4个10/100/1000M RJ45接口（含HA口），1个VGA口，2个USB接口；仲裁2个10/100/1000M RJ45接口（含管理口），1个VGA口，2个USB接口。 - 数据传输速率：≥900 Mbps;系统延时:<1毫秒。 - 所投产品支持与现有网闸导入导出的配置文件相互兼容，一台网闸出现故障时，可以快速恢复网闸配置，也可添加入现有网闸的多机热备集群。具备全面的Web应用代理功能，支持http协议敏感词过滤、URL过滤、请求方法过滤、文件类型过滤、脚本过滤等全面控制，可以实现被访问目的端直接以域名进行代理，原生直接支持域名访问，无需预解析，无需提前转换，对外来IP变化自适应处理，无需手动更新配置。 - 升级为最新固件和软件版本、原厂三年质保，7*24服务。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 6 | 上网行为管理 | 1、标准2U机箱，≥6个千兆电口（含2组Bypass），≥4个千兆光口（含2组bypass），≥1个接口板卡扩展槽位，内存≥8G，硬盘≥1T； 2、网络层吞吐量≥15Gbps，应用层吞吐量≥2Gbps，并发连接数≥60万，新建连接数≥3.5万/秒，支持带宽≥1G，适用用户数≥6000人； 3、支持IPv4/IPv6双协议栈，网关模式、网桥模式、镜像模式部署，具备静态路由、动态路由、策略路由、DHCP、NAT、VPN等基础网络功能。 4、支持链路及DNS负载均衡，具备连通性检测，可多维度配置多种选路算法。 5、具备多协议 DDoS 攻击防护、多类型恶意网站防护、多协议病毒云查杀能力，支持基于威胁特征的失陷主机检测与异常行为管控。 6、支持基于网页浏览、网页搜索、发帖、邮件、文件、IM、数据库、HTTPS、FTP、TELNET、DNS、SNMP、NFS、NETBIOS的上网审计功能； 7、支持基于电子邮件、即时消息、论坛发帖、社交网络、视频播放、在线购物、在线音乐、DNS、办公系统、大模型应用、代理隧道、第三方登录、赌博、基础服务、基础协议、金融理财、数据库、网络存储、网络游戏、网站访问、恶意软件、系统软件、下载工具、移动应用、远程管理、综合服务等分类的应用控制； 8、支持审计Oracle、MySql、SqlServer、PostgreSQL等数据库的访问与操作，包括添加、删除、修改、查询，并支持阻塞； 9、支持Web访问质量监测功能，可对监测对象的Web 访问质量实时监测，对当前网络诊断的结果进行评级； 10、提供≥3年标准质保服务和≥3年软件和特征库升级服务，特征库包含但不限于应用协议库、URL特征库、审计特征库等。 11、具备网络关键设备和网络安全专用产品认证证书、信息技术产品安全测评证书EAL3+。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 7 | 日志审计 | 1、标准1U机箱，≥6个千兆电口，≥2个接口扩展插槽，内存≥16G，硬盘≥4T，冗余电源； 2、日志综合处理均值≥5000EPS；日志采集处理均值≥12000EPS；≥135个日志源授权； 3、采用B/S架构，HTTPS访问，支持集中、分布、集群方式部署； 4、支持Syslog、syslog-ng、WMI、JDBC、文件、Kafka、Netflow等，操作系统支持：Linux、Windows、Window server、Uinx 等主流操作系统，数据库支持：Oracle、MySQL SQLServer 等主流数据库，应用系统支持：如 Apache、Tomcat、IIS、weblogic等； 5、支持对接入日志进行 JSON 、Key-Value、分隔符或数组解析，并且支持自定义日志解析规则。 6、支持将日志根据字段需求进行加密转发至其它平台进行分析使用； 7、支持展示和查看设备运行天数、日志源数量、原始日志数、告警数量、已保存日志天数、平均每天日志存储数量、存储空间使用情况等。 8、具备丰富的事件可视化展示能力，可支持曲线图、面积图、柱状图、水平柱状图、饼状图、环状图、桑基图、关系图、数值图、地图(世界地图、中国地图)、3D地球等进行展现； 9、提供≥3年软硬件原厂质保服务。 10、具备网络关键设备和网络安全专用产品认证证书、信息技术产品安全测评证书EAL3+。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 8 | 数据库审计 | 1、标准1U机箱，≥8个千兆电口，≥4个千兆光口，≥2个接口板卡扩展槽位，内存≥8G，硬盘≥4T，具备液晶显示屏； 2、SQL峰值处理能力≥20000SQL/秒，SQL吞吐能力≥800M，支持数据库实例数不限制。 3、支持审计对象包含但不限于传统数据库Oralce、Mysql、Sqlserver、DB2、PostGreSQL、Sybase、Informix等，NoSQL数据库如Hive、HBASE、MongoDB、Impala等，后关系型数据库如Caché、IRIS等，国产数据库如达梦、人大金仓、南大通用GBASE、神州通用、高斯数据库等以及基本的网络协议的审计如HTTP、FTP、SMTP、POP3等。 4、支持数据库的自动发现，可配置自动发现地址范围，发现结果数据包含地址、端口、数据库类型、名称、发现时间、状态等。 5、支持数据库用户审计能力，包括用户登录鉴别、切换用户、用户授权等；支持数据库数据操作审计，包括数据的增加、删除、修改、查询等，支持数据库结构操作审计，包括新建、删除数据库或数据表等；支持数据库操作结果审计，包括数据库返回内容、操作成功或失败等。 6、支持以目标标识和事件类型等条件统计审计事件，能够对相互关联的事件进行综合分析，并可设置某一事件累积发生的次数或频率超过阈值的情况为潜在危害事件； 7、支持实时监控引擎状态，包括检索引擎、解析引擎、规则引擎、消息中心和入库引擎。 8、支持自定义规则，可配置字段包括操作类型、主体信息（访问工具、访问IP、客户端MAC、操作系统主机名、操作系统用户名、应用账号）、操作请求信息（数据库库名、表名、字段名、操作语句长度、操作语句内容）、操作回复信息（语句执行回应、返回行数、语句执行时间、返回内容）、规则生效时间。 9、内置合规性报表，包含服务器分析、数据库服务性能、源分析、访问者IP、访问者工具、数据库账号、操作次数、审计对象等；并支持报告导出，可导出为excel\pdf\word。 10、提供≥3年标准软硬件维保服务。 11、具备网络关键设备和网络安全专用产品认证证书、信息技术产品安全测评证书EAL3+。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 9 | 外网准入系统 | 1、标准1U机箱，≥6个千兆电口，≥2个接口板卡扩展槽位，内存≥8G，硬盘≥4T； 2、网络层流量处理能力≥1.5Gbps，最大并发认证数≥1200个，最大并发连接数≥40万，每秒新建连接数≥1.2万，可支持≥1200个终端认证； 3、客户端支持Windows操作系统（WinXP、Win7、Win10、Win11等）、主流国产化操作系统（麒麟、统信等）、Linux操作系统、Mac操作系统的办公电脑以及安卓、iOS、鸿蒙操作系统。 4、支持与本项目终端安全管理系统一体化安全管理，可同一客户端，避免控制中心对服务器资源的占用及客户端对PC端资源的占用和冲突。 5、支持旁路监听、策略路由、透明网桥三种部署模式，具备本地认证、802.1x协议进行认证、IP地址范围和基于特定的对象(如：摄像头)进行哑设备的准入控制能力，可对接入终端采取允许接入、拒绝接入和限制接入三种策略； 6、支持以自动和手动的方式发现接入的终端设备，支持对发现的设备进行管理操作(包括:编辑和删除)，在产品上能够查看到接入终端设备的基本信息，如设备名称、IP地址、MAC地址、设备操作系统、生产厂商等； 7、支持根据准入终端的安全属性(地址范围、访问时间、角色组、合规性情况)设置对目标资源的访问控制策略； 8、支持对准入设备进行合规性检查，包括桌面屏幕保护检查、安装软件检查、远程桌面检查、杀毒软件状态、进程检查、密码强度检查、操作系统补丁包检查、操作系统账号检查、开放端口检查等。 9、支持在终端接入网络时，根据终端所适用的接入控制策略不同，对终端接入请求采取允许、拒绝、限制接入访问等集中响应措施； 10、提供≥3年标准质保服务和≥200点终端准入授权； 11、具备网络安全专用产品安全检测证书、信息技术产品安全测评证书EAL3+。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 10 | 内网准入系统 | - 提供包括旁路监听、策略路由、透明网桥、虚拟网关，以根据不同部门业务系统需求，定义不同入网策略，以及IP/MAC绑定等功能，保证终端的可信接入。 - 对准入控制系统的网络设备接口占用、网络流量、CPU及内存使用率情况进行实时统计。 - 实时统计及监控内网终端注册客户端运行情况。 - 满足外来访客的入网需求，制定了整套上网流程，支持访客自助在线申请上网码、管理员在线授权、访客自助查询上网码以及访客认证等功能。 - 提供用户自定义安检策略功能，系统内置多种安检项，从终端安全加固做起，对终端可能存在的风险进行评估，并根据评估结果对终端存在的风险进行修复和加固。 - 通过web对外来手机、平板入网进行管控；哑终端接入认证管理模块，对所有具有IP地址的网络设备接入内网进行审核、绑定，防止IP被冒用造成非法终端接入。 - 交换机状态监控及网络拓扑发现模块，帮管理人员实施监控交换机运行状态、端口占用情况及终端拓扑。 - 2U机架式设备，个1000BASE-T电口，1个1000BASE-T管理口，1个1000BASE-T扩展口，2个USB接口，一个RS232串口（RJ-45），内存4G，硬盘1T，最大吞吐量1.2G，最大支持4路业务。 - 可加入现有准入集群，加入集群后总授权点≥2000点（PC端和哑终端），可彼此联动，两院区策略配置可进行一致性同步。 - 三年原厂7*24小时服务（硬件维保服务和软件升级维护服务）。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 11 | 综合运维管理平台 | - 平台必须采用全中文界面、B/S架构设计；平台架构应遵循开放原则，提供标准API接口以支持与现有运管平台的深度集成；须全面兼容并延续现有核心业务逻辑，与现有运管平台实现无缝对接与数据交互；完整覆盖并支持现有核心业务功能，保障业务流程的连续性与一致性。 - 支持Windows、Linux、国产麒麟操作系统、国产统信UOS、华为OpenEuler等多种平台运行；支持在国产化鲲鹏架构服务器上运行；支持在Mysql、Oracle、PostgreSQL、神州通用、达梦、翰高等多种数据库上运行。 - 支持在XEN或EXI虚拟化环境独立部署，不需要其它任何硬件或软件资源。 - 页面支持显示水印，水印内容包括用户名、被访问IP及端口、来源IP、时间戳，预防敏感信息被非法截图或拍照，方便溯源追踪。 - 支持网闸穿透功能，可在网闸或隔离墙两侧分别监控，在其中一侧统一展示全部被监控资源，统一告警管理，统一报表管理。 - 支持创建多级子拓扑，分别展现管理网拓扑、存储网拓扑、计算网拓扑（IB/RoCE），或者是按地域、楼层、业务区分的不同拓扑结构。 - 支持自动构建拓扑图，包括星型横向布局、纵向布局、网络布局；支持仅对被选中节点布局；支持以任意指定节点为根节点布局；支持选中任意节点为固定节点，其他节点自动布局。 - 系统部署在Linux系统上时，必须能够直接通过WMI方式监控Windows主机系统，无需在其他Windows主机上安装代理。 - 告警策略支持系统级默认策略、自定义策略以及设备级个性化策略。告警阈值应支持不同的触发阈值与恢复阈值，避免在临界值处不停地触发告警及告警恢复。 - 提供业务系统健康度计算和告警，健康度计算模型可以自定义；支持各类健康度计算模型，包括：集群关系计算、主备关系计算、运行在关系计算（一票否决）、权重计算。 - 系统支持通过先进的时间序列预测模型对任意性能指标值进行预测，可根据1小时/1天/7天/30天及自定义时间区间内的性能指标序列值对未来一段时间的指标进行预测，并通过图形化的方式直观展示。 - 支持Docker容器的监控管理，提供容器及镜像的来源、版本、大小、创建时间、运行状态，端口映射等指标的监控。 - 支持Kubernetes(K8S)的监控管理，提供对K8S集群、控制器、调度器及服务的状态及性能监控，同时提供对K8S平台的Nodes、Pods、Replicasets、Services、EndPoints、Deployments等子资源的状态和性能进行监控。 - 提供多种告警方式，支持声光报警、短信网关、告警客户端。 - 对所监控资源含网络设备、应用服务、存储、虚拟机可以进行分类报表，也可以统一报表。 - 授权数量虚拟机≥80个、网络设备≥80个，软件（操作系统、数据库、中间件）≥50个、数据存储设备≥10个，三年原厂服务。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 12 | 外网抗拒绝服务系统 | 1、标准2U机箱，≥1个MGT管理口，≥1个HA口，≥4个千兆电口，≥2个SFP千兆光口，≥2个接口板卡扩展槽位；≥3年硬件质保服务。 2、流量清洗能力≥1.5Gbps，64字节小包处理能力≥150万,主机防护数量≥120万，新建连接数≥20万，并发连接数≥700万。 3、支持拒绝服务攻击行为识别，包含基于数据特征的攻击行为识别、基于统计的攻击行为识别、基于自学习的攻击行为识别； 4、支持防御与告警功能，防御方式包含攻击源阻断、替代响应、强制重复请求等，提供攻击行为报警和攻击行为统计功能，攻击行为日志存储于掉电非易失性存储介质中； 5、支持可信管理主机、远程保密传输、根据功能模块定义权限角色等功能 6、支持基于负载长度、目的地址、源地址、协议类型、目的端口、源端口、TCP标志位（至少包含FIN、SYN、RST、PSH、ACK、URG、ECN、CWR、预留位）、TCP窗口大小、紧急指针、报文内容匹配、报文方向、规则行为等因素自定义规则； 7、支持针对总流量前100、输入流量前100、输出流量前100、攻击频率前100、总连接前100、新建连接前100生成透视图，可对指定IP地址进行监控，监控指标包含SYN、ACK、UDP、ICMP、FRAG、NonIP、NewTCP、NewUDP频率和TCP IN、TCP OUT、UDP数量； 8、支持基于源地址、目的地址、Mac地址、协议类型、设备接口的报文捕捉，可设置捕捉采样比、捕捉报文数目，并可WEB页面直接下载捕捉的报文。 9、具备网络安全专用产品安全检测证书、信息技术产品安全测评证书EAL3+。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 13 | 安全访问控制网关 | 1、标准2U机箱，≥8个千兆电口，≥4个千兆光口，≥2个接口板卡扩展槽位，冗余电源，CPU≥12核，内存≥32G，硬盘≥256 SSD+4T HDD，硬盘支持额外扩展； 2、加密吞吐量≥550Mbps，最大理论并发用户数≥550； 3、支持UDP+TCP单包授权机制，UDP+TCP方式默认不开放端口，可避免业务应用的端口被扫描，进而避免利用端口对业务应用发起攻击的风险； 4、具备用户身份属性自定义扩展能力，支持管理员根据实际业务需求自主完成用户属性扩展配置，无需对系统程序进行重新部署或版本升级。 5、支持设置长期未使用的账号为闲置账号，可自定义闲置账号时长，支持自动或者手工禁用闲置账号。 6、支持设备审批概览统计能力，管理员能够明确知道总数、待审批数、已通过数、已驳回数等信息。 7、支持windows、MacOS、国产化、IOS、Android等系统环境采集； 8、支持支持WEB应用访问透传控制，按照规则对特定URL不进行权限检查放过,从而满足对一些公共可访问的特定URL进行例外放行的需要； 9、支持用户在PC、移动客户端上按需设置并收藏常用应用，方便快捷访问常用的业务应用。 10、支持灵活的认证方式及策略，可为不同的用户设置不同的用户认证、设备认证、多因子认证方式，以便对处于不同的组织机构、用户组中的用户实现不同程度的认证管控； 11、支持从用户属性、环境属性、行为属性、终端属性维度设置准入策略，便于对用户准入进行控制。 12、支持WEB应用数据脱敏，可根据内置脱敏规则和策略对身份证号、电子邮箱、电话等个人隐私数据进行脱敏处置，避免隐私数据的泄露。 13、提供≥3年标准质保服务和≥50点用户并发授权，用户支持多因子认证。 14、产品通过《Zero Trust Ready SDP》解决方案基准能力测试，并获得信通院“Zero Trust Ready”权威认证、具备网络安全专用产品安全检测证书。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 14 | 终端安全管理 | 1、基本要求：含控制中心一套，提供不少于200点windows终端PC授权许可和3年升级维保； 2、投标产品客户端支持支持Windows XP、Windows 7、Windows 8、Windows 8.1、Windows 10、Windows 11、Windows Server 2008 r2、Windows Server 2012、Windows Server 2016、Windows Server 2019、Ubuntu、SUSE、Deepin、中科红旗、银河麒麟、优麒麟、龙芯（loongnix）、统信UOS 、Mac等版本； 3、控制中心支持设置密码超过错误次数后账号被锁定，且可设置锁定时间，支持双因子认证登录； 4、具备强制防病毒策略管控能力，支持自定义配置隔离区空间大小、终端用户隔离区文件恢复权限、隔离区文件保存天数等参数；病毒处理支持程序自动处理、询问用户、仅上报日志不处理三种方式。 5、具备全维度终端安全防护能力，覆盖主机系统、内容传播、网络威胁与老旧系统加固四大维度； 6、具备无文件攻击、文档攻击、横向渗透攻击、内存攻击防护能力，针对 IM 软件传输、网络下载、邮件接收场景下的恶意文件，支持弹窗方式向用户进行风险提示。 7、具备多载体全类型病毒检测能力，覆盖主机磁盘、主机内存、系统引导区及移动存储介质，检测范围包含文件感染型病毒、宏病毒、蠕虫、木马程序、间谍软件、脚本恶意程序、后门程序、僵尸程序、勒索软件、RootKit 恶意程序、BootKit 恶意程序等各类恶意代码。 8、具备逃避检测防护能力，支持压缩文件检测、加壳文件检测、格式混淆检测、捆绑文件检测，可有效对抗恶意代码的隐匿规避行为。 9、支持对终端外设、进程、外联、能耗、网络、服务、桌面以及外发进行管控。 10、支持采集终端系统、应用程序和驱动等软件信息，采集的软件信息包含软件名称、厂商和版本等内容，能够实时显示安装、卸载软件的软件资产信息，并记录日期时间、终端名称、软件名称、变更事件描述等内容。 11、支持对单个和用户组终端进行软件分发，能够将软件分发到默认目录和自定义目录，支持exe、msi两种分发软件格式，对分发的软件支持软件远程安装，安装方式包含静默安装和用户安装两种； 12、产品具备网络安全专用产品安全检测证书。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 15 | 终端安全管理 | - 实配含管理中心及内网安全管理、移动介质管理、补丁及文件分发、远程运维管理、主机监控审计等五个核心模块。 - 支持桌面水印、屏幕水印、打印水印、软件水印等四种水印形式，通过用户名、IP地址、二维码、矢量码等形式呈现，对通过拍照、截屏、打印、外发等形式造成的数据泄露进行追溯审计。 - 支持以身份为中心、多维感知要素、持续信任评估、业务安全访问、安全感知报告、动态访问控制和服务接口联动。 - 支持后期无缝集成主动加密、透明加密、文档外发管理、文档脱密、授权外发、文档生命周期管理、文件备份还原等功能。 - 为保证数据安全，便于内外网数据拷贝交互使用，须配备2个软硬件品牌一致的≥8G的专用安全U盘，内含审计芯片、安全分区、防暴力破解、防病毒自动拷入拷出、加密存储等功能，提供U盘的网络安全专用产品安全检测证书。 - 系统应具备高度的开放性与标准化接口能力，须全面兼容并延续现有核心业务逻辑，确保升级过程中的业务平稳过渡及功能等效替代，升级后≥500点授权，三年服务。 | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 分项小计大写： |  |  |  |  |  |  |
| 四、综合布线部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 144芯光纤配线架（预端接） | 1、1U，19”标准机柜安装，符合YD/T 778行业标准。 2、1U光纤配线架：采用高密度配线架，容量不少于144芯，可安装18个模块；超高密度1U模块化盒式滑动光配架，可容纳18个耦合器模块，最多可提供不少于72个双工LC端口（144芯）或72个MPO/MTP端口。 - 阻燃等级：UL94V-0；提供国内经权威机构认证的第三方出具的测试报告。 - 符合标准：ISO 9001:2015，ROHS。 通用性：8/12/16/24芯MPO/MTP-LC模块与MPO/MTP-MPO/MTP模块可通用互换并安装在1U/2U/4U配线架中。 | 套 | 6 |  |  |  |
| 2 | MPO/PC-12*LC/PC单模预端接模块盒 | - 高密度、模块化设计,即插即用，满足快速部署数据中心的要求。 - 采用MPO连接器，优质抗弯光纤，产品性能优异。 - 免工具安装，可以快速安装到光纤配线架上 - 模块插入损耗：≤0.75dB（单模）、≤0.5dB（多模） - 回波损耗：MPO＞55dB（单模）；LC≥50dB（单模）；MPO＞25dB（多模）。 - 适用光缆：12芯MPO-MPO主干光缆（母头-母头）。 | 个 | 46 |  |  |  |
| 3 | 空白面板 | - 空白面板，模块化设计, 即插即用，满足快速部署的要求。 - 免工具安装，可以快速安装到光纤分线盒上。 | 个 | 2 |  |  |  |
| 4 | 六类48位RJ45整体式配线架 | - 48位RJ45模块式配线架含48个非屏蔽六类模块。 - 1U48口高密度设计，造型设计优雅美观模块式配线架，配置灵活前部具有标签管理区域，便于端口管理后部配置带理线环的理线架，标配可重复使用的自粘带。 | 套 | 11 |  |  |  |
| 5 | 六类24位RJ45整体式配线架 | - 依据标准YD/T926.3、ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568.2-D。 - 24口六类整体式非屏蔽配线架。 - 配线架前、后部具有标签管理区域，便于端口管理。 - 后部具有挂杆式理线架，标配可重复使用的自粘带。 - 安装方式：19”标准机柜，安装尺寸：1U。 - IDC簧片可接线径：0.4-0.6mm | 套 | 1 |  |  |  |
| 6 | 理线架（1U） | - 依据标准：GB/T 3047.2、GB/T 4054 - 梳齿式设计，方便跳线管理，充足的线槽空间，配有卡接式盖板，方便拆卸和安装。 | 套 | 12 |  |  |  |
| 7 | 72芯单模金属加强件松套层绞式室外光缆 | - 产品符合YD/T901、YD/T 908、GB/T9771.3、GB/T12357.1 等标准。 - 敷设方式：穿管或非自承式架空。 - 工作温度：-40℃～+60℃ - 外护套颜色：黑色 - 光纤规格：A1am3006、成缆后衰减(dB/km)：@850/1300nm：3.0/1.07、弯曲半径（动态/静态）：20D/10D | 米 | 980 |  |  |  |
| 8 | 72芯光纤分线盒（ODF架） | - 产品符合 YD/T 778 标准。 - 采用全对称设计，左右两侧均可进缆和出纤，支持多种进缆方式以及左右出纤。 - 可兼容 LC、SC、FC、ST 一体化托盘套件。 - 兼容性高，安装侧耳设置多个安装位置，可用于 19 英寸机柜及 ODF 架。 - 通过48h盐雾试验，须提供权威实验室认证报告和多模熔接信道测试认证报告。 - 安装尺寸：4U - 结构类型：托盘式 - 适用光缆：室外光缆和室内光缆 - 适用托盘:LC托盘套件、SC 托盘套件、FC 托盘套件、ST 托盘套件和绿色一体化托盘。 - 进纤方式：左侧和右侧 - 出纤方式：左侧和右侧(需选配托盘套件) - 成端方式：常规熔接 - 容量：4U 最大芯数 72(SC/FC/ST)/144(LC) | 套 | 16 |  |  |  |
| 9 | LC万兆单模托盘套件 | - 托盘套件内含2束12芯LC单模或多模（OM2\OM3\OM4）束状尾纤和适配器。 - 端口标识，12色束状尾纤，清晰区分，一目了然。 - 优质适配器，束状尾纤性能优异。 - 阻燃等级为 V0级。 - 进出纤方式：左侧和右侧。 - 成端方式：常规熔接。 | 套 | 96 |  |  |  |
| 10 | 光纤熔接 | 现场光纤熔接 | 芯 | 1152 |  |  |  |
|  | 综合布线柜-A1；A2；A3；A4；A5；A6；A7；A8；A9；A10；A11（按图纸分布编号：对应一体化UPS柜-A；服务器机柜从左往右对机柜进行编号：综合布线柜；A1；A2；A3；A4；A5；A6；A7；A8；A9；A10；A11） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 24芯(2*12)MPO/PC-MPO/PC单模光缆(4米) | - 符合YD/T 1272、5行业标准。 - 主干光缆采用多股分支铠装结构，采用MPO连接器，产品性能优异。 - 可根据实际情况选择母头或公头连接器。 - 光缆采用优质抗弯光纤，提供更小的弯曲半径，适应各种复杂的布放环境。 - 主干光缆采用内外低烟无卤双护套结构。 - 光缆采用芳纶加强件，增强抗拉能力，降低施工损伤风险，便于施工布放。 - 8/12芯光缆外径为 4.0mm，扇出部分外径为3.0mm - 24芯光缆外径为 6.2mm，扇出部分外径为3.0mm - 插入损耗：MPO≤0.7 dB（单模），MPO≤0.35dB（多模） - 回波损耗：＞55dB（单模） ，＞25dB（多模） | 根 | 1 |  |  |  |
| 2 | 144芯光纤配线架（预端接） | 1、1U，19”标准机柜安装，符合YD/T 778行业标准。 2、采用金属三节轨导轨条的抽屉式结构，推拉更顺畅。 3、透明门板，内部模块端口号清晰明了 4、门板采用翻转悬挂结构，避免门板标识信息混淆 5、主干光缆无需重新布线，更换相应模块即可完成平滑升级。 6、通用性强，同时兼容MPO/PC-12*LC/PC模块； MPO/MTP、12*LC转接模块。 7、采用全对称设计，左右两侧均可进缆和出纤，方便现场施工以及后期跳纤管理 8、盒体选用优质冷轧钢板制作，表面采用黑色亚光粉末喷涂 9、自带固定式理线托盘，方便现场施工以及后期跳线的管理 10、内部空间足够保证光纤的最小弯曲半径大于30mm 11、 最大容量：144芯LC 48口MPO/MTP | 套 | 1 |  |  |  |
| 3 | MPO/PC-12*LC/PC单模预端接模块盒 | - 高密度、模块化设计,即插即用，满足快速部署数据中心的要求。 - 采用MPO连接器，优质抗弯光纤，产品性能优异。 - 100％工厂检测，确保产品可靠性。 - 免工具安装，可以快速安装到光纤配线架上。 - 模块插入损耗：≤0.75dB（单模）、≤0.5dB（多模）。 - 回波损耗：MPO＞55dB（单模）；LC≥50dB（单模）；MPO＞25dB（多模）。 - 适用光缆：12芯MPO-MPO主干光缆（母头-母头） | 个 | 2 |  |  |  |
| 4 | 空白面板 | - 空白面板，模块化设计, 即插即用，满足快速部署的要求。 - 免工具安装，可以快速安装到光纤分线盒上 | 个 | 6 |  |  |  |
| 5 | 六类24位RJ45整体式配线架 | - 依据标准YD/T926.3、ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568.2-D - 24口六类整体式非屏蔽配线架。 - 配线架前、后部具有标签管理区域，便于端口管理。 - 后部具有挂杆式理线架，标配可重复使用的自粘带。 - 安装方式：19”标准机柜，安装尺寸：1U。 - 主要材料：冷轧钢板、PC/ABS7、IDC簧片可接线径：0.4-0.6mm | 套 | 1 |  |  |  |
| 6 | 理线架（1U） | - 依据标准：GB/T 3047.2、GB/T 4054。 - 梳齿式设计，方便跳线管理，充足的线槽空间，配有卡接式盖板，方便拆卸和安装。 - 选用优质冷轧钢板制作，表面脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑处理，外形美观。 - 架体材料厚度 1.5mm。 - 盖板材料厚度 1mm。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 7 | 24芯(2*12)MPO/PC-MPO/PC单模光缆(5米) | - 符合YD/T 1272.5行业标准。 - 主干光缆采用多股分支铠装结构，采用MPO连接器，产品性能优异。 - 可根据实际情况选择母头或公头连接器。 - 光缆采用优质抗弯光纤，提供更小的弯曲半径，适应各种复杂的布放环境。 - 主干光缆采用内外低烟无卤双护套结构。 - 光缆采用芳纶加强件，增强抗拉能力，降低施工损伤风险，便于施工布放。 - 8/12芯光缆外径为 4.0mm，扇出部分外径为3.0mm。 - 24芯光缆外径为 6.2mm，扇出部分外径为3.0mm。 - 插入损耗：MPO≤0.7 dB（单模），MPO≤0.35dB（多模）。 - 回波损耗：＞55dB（单模） ，＞25dB（多模） | 根 | 1 |  |  |  |
| 8 | 144芯光纤配线架（预端接） | 1、1U，19”标准机柜安装，符合YD/T 778行业标准。 2、采用金属三节轨导轨条的抽屉式结构，推拉更顺畅。 - 透明门板，内部模块端口号清晰明了。 - 门板采用翻转悬挂结构，避免门板标识信息混淆。 - 主干光缆无需重新布线，更换相应模块即可完成平滑升级。 - 通用性强，同时兼容MPO/PC-12*LC/PC模块； MPO/MTP、12*LC转接模块。 - 采用全对称设计，左右两侧均可进缆和出纤，方便现场施工以及后期跳纤管理。 - 盒体选用优质冷轧钢板制作，表面采用黑色亚光粉末喷涂。 - 自带固定式理线托盘，方便现场施工以及后期跳线的管理。 - 内部空间足够保证光纤的最小弯曲半径大于30mm。 - 最大容量：144芯LC 48口MPO/MTP。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 9 | MPO/PC-12*LC/PC单模预端接模块盒 | - 高密度、模块化设计,即插即用，满足快速部署数据中心的要求。 - 采用MPO连接器，优质抗弯光纤，产品性能优异。 - 100％工厂检测，确保产品可靠性。 - 免工具安装，可以快速安装到光纤配线架上。 - 模块插入损耗：≤0.75dB（单模）、≤0.5dB（多模）。 - 回波损耗：MPO＞55dB（单模）；LC≥50dB（单模）；MPO＞25dB（多模）。 - 适用光缆：12芯MPO-MPO主干光缆（母头-母头）。 | 个 | 2 |  |  |  |
| 10 | 空白面板 | - 空白面板，模块化设计, 即插即用，满足快速部署的要求。 - 免工具安装，可以快速安装到光纤分线盒上。 | 个 | 6 |  |  |  |
| 11 | 六类24位RJ45整体式配线架 | - 依据标准YD/T926.3、ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568.2-D。 - 24口六类整体式非屏蔽配线架。 - 配线架前、后部具有标签管理区域，便于端口管理。 - 后部具有挂杆式理线架，标配可重复使用的自粘带。 - 安装方式：19”标准机柜，安装尺寸：1U。 - 提供泰尔实验室的六类非屏蔽信道测试报告。 - IDC簧片可接线径：0.4-0.6mm。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 12 | 理线架（1U） | - 依据标准：GB/T 3047.2、GB/T 4054。 - 梳齿式设计，方便跳线管理，充足的线槽空间，配有卡接式盖板，方便拆卸和安装。 - 选用优质冷轧钢板制作，表面脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑处理，外形美观。 - 架体材料厚度 1.5mm。 - 盖板材料厚度 1mm。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 13 | 24芯(2*12)MPO/PC-MPO/PC单模光缆(7米) | - 符合YD/T 1272.5行业标准。 - 主干光缆采用多股分支铠装结构，采用MPO连接器，产品性能优异。 - 可根据实际情况选择母头或公头连接器。 - 光缆采用优质抗弯光纤，提供更小的弯曲半径，适应各种复杂的布放环境。 - 主干光缆采用内外低烟无卤双护套结构。 - 光缆采用芳纶加强件，增强抗拉能力，降低施工损伤风险，便于施工布放。 - 8/12芯光缆外径为 4.0mm，扇出部分外径为3.0mm。 - 24芯光缆外径为 6.2mm，扇出部分外径为3.0mm。 - 插入损耗：MPO≤0.7 dB（单模），MPO≤0.35dB（多模）。 - 回波损耗：＞55dB（单模），＞25dB（多模）。 | 根 | 1 |  |  |  |
| 14 | 144芯光纤配线架（预端接） | 1、1U，19”标准机柜安装，符合YD/T 778行业标准。 2、采用金属三节轨导轨条的抽屉式结构，推拉更顺畅。 3、透明门板，内部模块端口号清晰明了。 4、门板采用翻转悬挂结构，避免门板标识信息混淆。 5、主干光缆无需重新布线，更换相应模块即可完成平滑升级。 6、通用性强，同时兼容MPO/PC-12*LC/PC模块； MPO/MTP、12*LC转接模块。 7、采用全对称设计，左右两侧均可进缆和出纤，方便现场施工以及后期跳纤管理。 8、盒体选用优质冷轧钢板制作，表面采用黑色亚光粉末喷涂。 9、自带固定式理线托盘，方便现场施工以及后期跳线的管理。 10、内部空间足够保证光纤的最小弯曲半径大于30mm。 11、最大容量：144芯LC 48口MPO/MTP。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 15 | MPO/PC-12*LC/PC单模预端接模块盒 | - 高密度、模块化设计,即插即用，满足快速部署数据中心的要求。 - 采用MPO连接器，优质抗弯光纤，产品性能优异。 - 100％工厂检测，确保产品可靠性。 - 免工具安装，可以快速安装到光纤配线架上。 - 模块插入损耗：≤0.75dB（单模）、≤0.5dB（多模）。 - 回波损耗：MPO＞55dB（单模）；LC≥50dB（单模）；MPO＞25dB（多模）。 - 适用光缆：12芯MPO-MPO主干光缆（母头-母头）。 | 个 | 2 |  |  |  |
| 16 | 空白面板 | - 空白面板，模块化设计, 即插即用，满足快速部署的要求。 - 免工具安装，可以快速安装到光纤分线盒上。 | 个 | 6 |  |  |  |
| 17 | 六类24位RJ45整体式配线架 | - 依据标准YD/T926.3、ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568.2-D。 - 24口六类整体式非屏蔽配线架。 - 配线架前、后部具有标签管理区域，便于端口管理。 - 后部具有挂杆式理线架，标配可重复使用的自粘带。 - 安装方式：19”标准机柜，安装尺寸：1U。 - 主要材料：冷轧钢板、PC/ABS7、IDC簧片可接线径：0.4-0.6mm。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 18 | 理线架（1U） | - 依据标准：GB/T 3047.2、GB/T 4054。 - 梳齿式设计，方便跳线管理，充足的线槽空间，配有卡接式盖板，方便拆卸和安装。 - 选用优质冷轧钢板制作，表面脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑处理，外形美观。 - 架体材料厚度 1.5mm。 - 盖板材料厚度 1mm。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 19 | 24芯(2*12)MPO/PC-MPO/PC单模光缆(8米) | - 符合YD/T 1272.5行业标准。 - 主干光缆采用多股分支铠装结构，采用MPO连接器，产品性能优异。 - 可根据实际情况选择母头或公头连接器。 - 光缆采用优质抗弯光纤，提供更小的弯曲半径，适应各种复杂的布放环境。 - 主干光缆采用内外低烟无卤双护套结构。 - 光缆采用芳纶加强件，增强抗拉能力，降低施工损伤风险，便于施工布放。 - 8/12芯光缆外径为 4.0mm，扇出部分外径为3.0mm。 - 24芯光缆外径为 6.2mm，扇出部分外径为3.0mm。 - 插入损耗：MPO≤0.7 dB（单模），MPO≤0.35dB（多模）。 - 回波损耗：＞55dB（单模） ，＞25dB（多模）。 | 根 | 1 |  |  |  |
| 20 | 144芯光纤配线架（预端接） | 1、1U，19”标准机柜安装，符合YD/T 778行业标准。 2、采用金属三节轨导轨条的抽屉式结构，推拉更顺畅。 3、透明门板，内部模块端口号清晰明了。 4、门板采用翻转悬挂结构，避免门板标识信息混淆。 5、主干光缆无需重新布线，更换相应模块即可完成平滑升级。 6、通用性强，同时兼容MPO/PC-12*LC/PC模块；MPO/MTP、12*LC转接模块。 7、采用全对称设计，左右两侧均可进缆和出纤，方便现场施工以及后期跳纤管理。 8、阻燃等级：UL94V-0；提供国内经CNAS认证第三方出具的测试报告；符合标准：ISO 9001:2015，ROHS。 9、自带固定式理线托盘，方便现场施工以及后期跳线的管理。 10、内部空间足够保证光纤的最小弯曲半径大于30mm。 11、最大容量：144芯LC 48口MPO/MTP。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 21 | MPO/PC-12*LC/PC单模预端接模块盒 | - 高密度、模块化设计,即插即用，满足快速部署数据中心的要求。 - 采用MPO连接器，优质抗弯光纤，产品性能优异。 - 100％工厂检测，确保产品可靠性。 - 免工具安装，可以快速安装到光纤配线架上。 - 模块插入损耗：≤0.75dB（单模）、≤0.5dB（多模）。 - 回波损耗：MPO＞55dB（单模）；LC≥50dB（单模）；MPO＞25dB（多模）。 - 适用光缆：12芯MPO-MPO主干光缆（母头-母头）。 | 个 | 2 |  |  |  |
| 22 | 空白面板 | - 空白面板，模块化设计, 即插即用，满足快速部署的要求。 - 免工具安装，可以快速安装到光纤分线盒上 | 个 | 6 |  |  |  |
| 23 | 六类24位RJ45整体式配线架 | - 依据标准YD/T926.3、ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568.2-D。 - 24口六类整体式非屏蔽配线架。 - 配线架前、后部具有标签管理区域，便于端口管理。 - 后部具有挂杆式理线架，标配可重复使用的自粘带。 - 安装方式：19”标准机柜，安装尺寸：1U。 - 主要材料：冷轧钢板、PC/ABS7、IDC簧片可接线径：0.4-0.6mm。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 24 | 理线架（1U） | - 依据标准：GB/T 3047.2、GB/T 4054。 - 梳齿式设计，方便跳线管理，充足的线槽空间，配有卡接式盖板，方便拆卸和安装。 - 选用优质冷轧钢板制作，表面脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑处理，外形美观。 - 架体材料厚度 1.5mm。 - 盖板材料厚度 1mm。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 25 | 24芯(2*12)MPO/PC-MPO/PC单模光缆(9米) | - 符合YD/T 1272.5行业标准。 - 主干光缆采用多股分支铠装结构，采用MPO连接器，产品性能优异。 - 可根据实际情况选择母头或公头连接器。 - 光缆采用优质抗弯光纤，提供更小的弯曲半径，适应各种复杂的布放环境。 - 主干光缆采用内外低烟无卤双护套结构。 - 光缆采用芳纶加强件，增强抗拉能力，降低施工损伤风险，便于施工布放。 - 8/12芯光缆外径为 4.0mm，扇出部分外径为3.0mm。 - 24芯光缆外径为 6.2mm，扇出部分外径为3.0mm。 - 插入损耗：MPO≤0.7 dB（单模），MPO≤0.35dB（多模）。 - 回波损耗：＞55dB（单模） ，＞25dB（多模）。 | 根 | 1 |  |  |  |
| 26 | 144芯光纤配线架（预端接） | 1、1U，19”标准机柜安装，符合YD/T 778行业标准。 2、采用金属三节轨导轨条的抽屉式结构，推拉更顺畅。 3、透明门板，内部模块端口号清晰明了。 4、门板采用翻转悬挂结构，避免门板标识信息混淆。 5、主干光缆无需重新布线，更换相应模块即可完成平滑升级。 6、通用性强，同时兼容MPO/PC-12*LC/PC模块； MPO/MTP、12*LC转接模块。 7、采用全对称设计，左右两侧均可进缆和出纤，方便现场施工以及后期跳纤管理。 8、盒体选用优质冷轧钢板制作，表面采用黑色亚光粉末喷涂。 9、自带固定式理线托盘，方便现场施工以及后期跳线的管理。 10、内部空间足够保证光纤的最小弯曲半径大于30mm。 11、最大容量：144芯LC 48口MPO/MTP。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 27 | MPO/PC-12*LC/PC单模预端接模块盒 | - 高密度、模块化设计,即插即用，满足快速部署数据中心的要求。 - 采用MPO连接器，优质抗弯光纤，产品性能优异。 - 100％工厂检测，确保产品可靠性。 - 免工具安装，可以快速安装到光纤配线架上。 - 模块插入损耗：≤0.75dB（单模）、≤0.5dB（多模）。 - 回波损耗：MPO＞55dB（单模）；LC≥50dB（单模）；MPO＞25dB（多模）。 - 适用光缆：12芯MPO-MPO主干光缆（母头-母头）。 | 个 | 2 |  |  |  |
| 28 | 空白面板 | - 空白面板，模块化设计, 即插即用，满足快速部署的要求。 - 免工具安装，可以快速安装到光纤分线盒上。 | 个 | 6 |  |  |  |
| 29 | 六类24位RJ45整体式配线架 | - 依据标准YD/T926.3、ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568.2-D。 - 24口六类整体式非屏蔽配线架。 - 配线架前、后部具有标签管理区域，便于端口管理。 - 后部具有挂杆式理线架，标配可重复使用的自粘带。 - 安装方式：19”标准机柜，安装尺寸：1U。 - 主要材料：冷轧钢板、PC/ABS7、IDC簧片可接线径：0.4-0.6mm | 套 | 1 |  |  |  |
| 30 | 理线架（1U） | - 依据标准：GB/T 3047.2、GB/T 4054。 - 梳齿式设计，方便跳线管理，充足的线槽空间，配有卡接式盖板，方便拆卸和安装。 - 选用优质冷轧钢板制作，表面脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑处理，外形美观。 - 架体材料厚度 1.5mm。 - 盖板材料厚度 1mm。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 31 | 24芯(2*12)MPO/PC-MPO/PC单模光缆(10米) | - 符合YD/T 1272.5行业标准。 - 主干光缆采用多股分支铠装结构，采用MPO连接器，产品性能优异。 - 可根据实际情况选择母头或公头连接器。 - 光缆采用优质抗弯光纤，提供更小的弯曲半径，适应各种复杂的布放环境。 - 主干光缆采用内外低烟无卤双护套结构。 - 光缆采用芳纶加强件，增强抗拉能力，降低施工损伤风险，便于施工布放。 - 8/12芯光缆外径为 4.0mm，扇出部分外径为3.0mm。 - 24芯光缆外径为 6.2mm，扇出部分外径为3.0mm。 - 插入损耗：MPO≤0.7 dB（单模），MPO≤0.35dB（多模）。 - 回波损耗：＞55dB（单模） ，＞25dB（多模）。 | 根 | 1 |  |  |  |
| 32 | 144芯光纤配线架（预端接） | 1、1U，19”标准机柜安装，符合YD/T 778行业标准。 2、采用金属三节轨导轨条的抽屉式结构，推拉更顺畅。 3、透明门板，内部模块端口号清晰明了。 4、门板采用翻转悬挂结构，避免门板标识信息混淆。 5、主干光缆无需重新布线，更换相应模块即可完成平滑升级。 6、通用性强，同时兼容MPO/PC-12*LC/PC模块； MPO/MTP、12*LC转接模块。 7、采用全对称设计，左右两侧均可进缆和出纤，方便现场施工以及后期跳纤管理。 8、阻燃等级：UL94V-0；提供国内经权威认证第三方出具的测试报告；符合标准：ISO 9001:2015，ROHS。 9、自带固定式理线托盘，方便现场施工以及后期跳线的管理。 10、内部空间足够保证光纤的最小弯曲半径大于30mm。 11、最大容量：144芯LC 48口MPO/MTP。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 33 | MPO/PC-12*LC/PC单模预端接模块盒 | - 高密度、模块化设计,即插即用，满足快速部署数据中心的要求。 - 采用MPO连接器，优质抗弯光纤，产品性能优异。 - 100％工厂检测，确保产品可靠性。 - 免工具安装，可以快速安装到光纤配线架上。 - 模块插入损耗：≤0.75dB（单模）、≤0.5dB（多模）。 - 回波损耗：MPO＞55dB（单模）；LC≥50dB（单模）；MPO＞25dB（多模）。 - 适用光缆：12芯MPO-MPO主干光缆（母头-母头）。 | 个 | 2 |  |  |  |
| 34 | 空白面板 | - 空白面板，模块化设计, 即插即用，满足快速部署的要求。 - 免工具安装，可以快速安装到光纤分线盒上。 | 个 | 6 |  |  |  |
| 35 | 六类24位RJ45整体式配线架 | - 依据标准YD/T926.3、ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568.2-D。 - 24口六类整体式非屏蔽配线架。 - 配线架前、后部具有标签管理区域，便于端口管理。 - 后部具有挂杆式理线架，标配可重复使用的自粘带。 - 安装方式：19”标准机柜，安装尺寸：1U。 - 主要材料：冷轧钢板、PC/ABS7、IDC簧片可接线径：0.4-0.6mm。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 36 | 理线架（1U） | - 依据标准：GB/T 3047.2、GB/T 4054。 - 梳齿式设计，方便跳线管理，充足的线槽空间，配有卡接式盖板，方便拆卸和安装。 - 选用优质冷轧钢板制作，表面脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑处理，外形美观。 - 架体材料厚度 1.5mm。 - 盖板材料厚度 1mm。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 37 | 24芯(2*12)MPO/PC-MPO/PC单模光缆(11米) | - 符合YD/T 1272.5行业标准。 - 主干光缆采用多股分支铠装结构，采用MPO连接器，产品性能优异。 - 可根据实际情况选择母头或公头连接器。 - 光缆采用优质抗弯光纤，提供更小的弯曲半径，适应各种复杂的布放环境。 - 主干光缆采用内外低烟无卤双护套结构。 - 光缆采用芳纶加强件，增强抗拉能力，降低施工损伤风险，便于施工布放。 - 8/12芯光缆外径为 4.0mm，扇出部分外径为3.0mm。 - 24芯光缆外径为 6.2mm，扇出部分外径为3.0mm。 - 插入损耗：MPO≤0.7 dB（单模），MPO≤0.35dB（多模）。 - 回波损耗：＞55dB（单模） ，＞25dB（多模）。 | 根 | 1 |  |  |  |
| 38 | 144芯光纤配线架（预端接） | 1、1U，19”标准机柜安装，符合YD/T 778行业标准。 2、采用金属三节轨导轨条的抽屉式结构，推拉更顺畅。 3、透明门板，内部模块端口号清晰明了。 4、门板采用翻转悬挂结构，避免门板标识信息混淆。 5、主干光缆无需重新布线，更换相应模块即可完成平滑升级。 6、通用性强，同时兼容MPO/PC-12*LC/PC模块； MPO/MTP、12*LC转接模块。 7、采用全对称设计，左右两侧均可进缆和出纤，方便现场施工以及后期跳纤管理。 8、阻燃等级：UL94V-0；提供国内经权威认证第三方出具的测试报告。 9、自带固定式理线托盘，方便现场施工以及后期跳线的管理。 10、内部空间足够保证光纤的最小弯曲半径大于30mm。 11、最大容量：144芯LC 48口MPO/MTP | 套 | 1 |  |  |  |
| 39 | MPO/PC-12*LC/PC单模预端接模块盒 | - 高密度、模块化设计,即插即用，满足快速部署数据中心的要求。 - 采用MPO连接器，优质抗弯光纤，产品性能优异。 - 100％工厂检测，确保产品可靠性。 - 免工具安装，可以快速安装到光纤配线架上。 - 模块插入损耗：≤0.75dB（单模）、≤0.5dB（多模）。 - 回波损耗：MPO＞55dB（单模）；LC≥50dB（单模）；MPO＞25dB（多模）。 - 适用光缆：12芯MPO-MPO主干光缆（母头-母头）。 | 个 | 2 |  |  |  |
| 40 | 空白面板 | - 空白面板，模块化设计, 即插即用，满足快速部署的要求。 - 免工具安装，可以快速安装到光纤分线盒上。 | 个 | 6 |  |  |  |
| 41 | 六类24位RJ45整体式配线架 | - 依据标准YD/T926.3、ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568.2-D。 - 24口六类整体式非屏蔽配线架。 - 配线架前、后部具有标签管理区域，便于端口管理。 - 后部具有挂杆式理线架，标配可重复使用的自粘带。 - 安装方式：19”标准机柜，安装尺寸：1U。 - 主要材料：冷轧钢板、PC/ABS7、IDC簧片可接线径：0.4-0.6mm。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 42 | 理线架（1U） | - 依据标准：GB/T 3047.2、GB/T 4054。 - 梳齿式设计，方便跳线管理，充足的线槽空间，配有卡接式盖板，方便拆卸和安装。 - 选用优质冷轧钢板制作，表面脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑处理，外形美观。 - 架体材料厚度 1.5mm。 - 盖板材料厚度 1mm。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 43 | 24芯(2*12)MPO/PC-MPO/PC单模光缆(13米) | - 符合YD/T 1272.5行业标准。 - 主干光缆采用多股分支铠装结构，采用MPO连接器，产品性能优异。 - 可根据实际情况选择母头或公头连接器。 - 光缆采用优质抗弯光纤，提供更小的弯曲半径，适应各种复杂的布放环境。 - 主干光缆采用内外低烟无卤双护套结构。 - 光缆采用芳纶加强件，增强抗拉能力，降低施工损伤风险，便于施工布放。 - 8/12芯光缆外径为 4.0mm，扇出部分外径为3.0mm。 - 24芯光缆外径为 6.2mm，扇出部分外径为3.0mm。 - 插入损耗：MPO≤0.7 dB（单模），MPO≤0.35dB（多模）。 - 回波损耗：＞55dB（单模） ，＞25dB（多模）。 | 根 | 1 |  |  |  |
| 44 | 144芯光纤配线架（预端接） | 1、1U，19”标准机柜安装，符合YD/T 778行业标准。 2、采用金属三节轨导轨条的抽屉式结构，推拉更顺畅。 3、透明门板，内部模块端口号清晰明了。 4、门板采用翻转悬挂结构，避免门板标识信息混淆。 5、主干光缆无需重新布线，更换相应模块即可完成平滑升级。 6、通用性强，同时兼容MPO/PC-12*LC/PC模块；MPO/MTP、12*LC转接模块。 7、采用全对称设计，左右两侧均可进缆和出纤，方便现场施工以及后期跳纤管理。 8、盒体选用优质冷轧钢板制作，表面采用黑色亚光粉末喷涂。 9、自带固定式理线托盘，方便现场施工以及后期跳线的管理。 10、内部空间足够保证光纤的最小弯曲半径大于30mm。 11、最大容量：144芯LC 48口MPO/MTP。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 45 | MPO/PC-12*LC/PC单模预端接模块盒 | - 高密度、模块化设计,即插即用，满足快速部署数据中心的要求。 - 采用MPO连接器，优质抗弯光纤，产品性能优异。 - 100％工厂检测，确保产品可靠性。 - 免工具安装，可以快速安装到光纤配线架上。 - 模块插入损耗：≤0.75dB（单模）、≤0.5dB（多模）。 - 回波损耗：MPO＞55dB（单模）；LC≥50dB（单模）；MPO＞25dB（多模）。 - 适用光缆：12芯MPO-MPO主干光缆（母头-母头）。 | 个 | 2 |  |  |  |
| 46 | 空白面板 | - 空白面板，模块化设计, 即插即用，满足快速部署的要求。 - 免工具安装，可以快速安装到光纤分线盒上。 | 个 | 6 |  |  |  |
| 47 | 六类24位RJ45整体式配线架 | - 依据标准YD/T926.3、ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568.2-D。 - 24口六类整体式非屏蔽配线架。 - 配线架前、后部具有标签管理区域，便于端口管理。 - 后部具有挂杆式理线架，标配可重复使用的自粘带。 - 安装方式：19”标准机柜，安装尺寸：1U。 - 主要材料：冷轧钢板、PC/ABS7、IDC簧片可接线径：0.4-0.6mm。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 48 | 理线架（1U） | - 依据标准：GB/T 3047.2、GB/T 4054。 - 梳齿式设计，方便跳线管理，充足的线槽空间，配有卡接式盖板，方便拆卸和安装。 - 选用优质冷轧钢板制作，表面脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑处理，外形美观。 - 架体材料厚度 1.5mm。 - 盖板材料厚度 1mm。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 49 | 24芯(2*12)MPO/PC-MPO/PC单模光缆(14米) | - 符合YD/T 1272.5行业标准。 - 主干光缆采用多股分支铠装结构，采用MPO连接器，产品性能优异。 - 可根据实际情况选择母头或公头连接器。 - 光缆采用优质抗弯光纤，提供更小的弯曲半径，适应各种复杂的布放环境。 - 主干光缆采用内外低烟无卤双护套结构。 - 光缆采用芳纶加强件，增强抗拉能力，降低施工损伤风险，便于施工布放。 - 8/12芯光缆外径为 4.0mm，扇出部分外径为3.0mm。 - 24芯光缆外径为 6.2mm，扇出部分外径为3.0mm。 - 插入损耗：MPO≤0.7 dB（单模），MPO≤0.35dB（多模）。 - 回波损耗：＞55dB（单模） ，＞25dB（多模）。 | 根 | 1 |  |  |  |
| 50 | 144芯光纤配线架（预端接） | 1、1U，19”标准机柜安装，符合YD/T 778行业标准。 2、采用金属三节轨导轨条的抽屉式结构，推拉更顺畅。 3、透明门板，内部模块端口号清晰明了。 4、门板采用翻转悬挂结构，避免门板标识信息混淆。 5、主干光缆无需重新布线，更换相应模块即可完成平滑升级。 6、通用性强，同时兼容MPO/PC-12*LC/PC模块； MPO/MTP、12*LC转接模块。 7、采用全对称设计，左右两侧均可进缆和出纤，方便现场施工以及后期跳纤管理。 8、盒体选用优质冷轧钢板制作，表面采用黑色亚光粉末喷涂。 9、自带固定式理线托盘，方便现场施工以及后期跳线的管理。 10、内部空间足够保证光纤的最小弯曲半径大于30mm。 11、最大容量：144芯LC 48口MPO/MTP。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 51 | MPO/PC-12*LC/PC单模预端接模块盒 | - 高密度、模块化设计,即插即用，满足快速部署数据中心的要求。 - 采用MPO连接器，优质抗弯光纤，产品性能优异。 - 100％工厂检测，确保产品可靠性。 - 免工具安装，可以快速安装到光纤配线架上。 - 模块插入损耗：≤0.75dB（单模）、≤0.5dB（多模）。 - 回波损耗：MPO＞55dB（单模）；LC≥50dB（单模）；MPO＞25dB（多模）。 - 适用光缆：12芯MPO-MPO主干光缆（母头-母头）。 | 个 | 2 |  |  |  |
| 52 | 空白面板 | - 空白面板，模块化设计, 即插即用，满足快速部署的要求。 - 免工具安装，可以快速安装到光纤分线盒上 | 个 | 6 |  |  |  |
| 53 | 六类24位RJ45整体式配线架 | - 依据标准YD/T926.3、ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568.2-D。 - 24口六类整体式非屏蔽配线架。 - 配线架前、后部具有标签管理区域，便于端口管理。 - 后部具有挂杆式理线架，标配可重复使用的自粘带。 - 安装方式：19”标准机柜，安装尺寸：1U。 - 主要材料：冷轧钢板、PC/ABS7、IDC簧片可接线径：0.4-0.6mm。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 54 | 理线架（1U） | - 依据标准：GB/T 3047.2、GB/T 4054。 - 梳齿式设计，方便跳线管理，充足的线槽空间，配有卡接式盖板，方便拆卸和安装。 - 选用优质冷轧钢板制作，表面脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑处理，外形美观。 - 架体材料厚度 1.5mm。 - 盖板材料厚度 1mm。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 55 | 24芯(2*12)MPO/PC-MPO/PC单模光缆(15米) | - 符合YD/T 1272.5行业标准。 - 主干光缆采用多股分支铠装结构，采用MPO连接器，产品性能优异。 - 可根据实际情况选择母头或公头连接器。 - 光缆采用优质抗弯光纤，提供更小的弯曲半径，适应各种复杂的布放环境。 - 主干光缆采用内外低烟无卤双护套结构。 - 光缆采用芳纶加强件，增强抗拉能力，降低施工损伤风险，便于施工布放。 - 8/12芯光缆外径为 4.0mm，扇出部分外径为3.0mm。 - 24芯光缆外径为 6.2mm，扇出部分外径为3.0mm。 - 插入损耗：MPO≤0.7 dB（单模），MPO≤0.35dB（多模）。 - 回波损耗：＞55dB（单模） ，＞25dB（多模）。 | 根 | 1 |  |  |  |
| 56 | 144芯光纤配线架（预端接） | 1、1U，19”标准机柜安装，符合YD/T 778行业标准。 2、采用金属三节轨导轨条的抽屉式结构，推拉更顺畅。 3、透明门板，内部模块端口号清晰明了。 4、门板采用翻转悬挂结构，避免门板标识信息混淆。 5、主干光缆无需重新布线，更换相应模块即可完成平滑升级。 6、通用性强，同时兼容MPO/PC-12*LC/PC模块； MPO/MTP、12*LC转接模块。 7、采用全对称设计，左右两侧均可进缆和出纤，方便现场施工以及后期跳纤管理。 8、阻燃等级：UL94V-0；提供国内权威第三方出具的测试报告；符合标准：ISO 9001:2015，ROHS。 9、自带固定式理线托盘，方便现场施工以及后期跳线的管理。 10、内部空间足够保证光纤的最小弯曲半径大于30mm。 11、最大容量：144芯LC 48口MPO/MTP。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 57 | MPO/PC-12*LC/PC单模预端接模块盒块 | - 高密度、模块化设计,即插即用，满足快速部署数据中心的要求。 - 采用MPO连接器，优质抗弯光纤，产品性能优异。 - 100％工厂检测，确保产品可靠性。 - 免工具安装，可以快速安装到光纤配线架上。 - 模块插入损耗：≤0.75dB（单模）、≤0.5dB（多模）。 - 回波损耗：MPO＞55dB（单模）；LC≥50dB（单模）；MPO＞25dB（多模）。 - 适用光缆：12芯MPO-MPO主干光缆（母头-母头）。 | 个 | 2 |  |  |  |
| 58 | 空白面板 | - 空白面板，模块化设计, 即插即用，满足快速部署的要求。 - 免工具安装，可以快速安装到光纤分线盒上。 | 个 | 6 |  |  |  |
| 59 | 六类24位RJ45整体式配线架 | - 依据标准YD/T926.3、ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568.2-D。 - 24口六类整体式非屏蔽配线架。 - 配线架前、后部具有标签管理区域，便于端口管理。 - 后部具有挂杆式理线架，标配可重复使用的自粘带。 - 安装方式：19”标准机柜，安装尺寸：1U。 - 主要材料：冷轧钢板、PC/ABS7、IDC簧片可接线径：0.4-0.6mm。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 60 | 理线架（1U） | - 依据标准：GB/T 3047.2、GB/T 4054。 - 梳齿式设计，方便跳线管理，充足的线槽空间，配有卡接式盖板，方便拆卸和安装。 - 选用优质冷轧钢板制作，表面脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑处理，外形美观。 - 架体材料厚度 1.5mm。 - 盖板材料厚度 1mm。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 61 | 24芯(2*12)MPO/PC-MPO/PC单模光缆(16米) | - 符合YD/T 1272.5行业标准。 - 主干光缆采用多股分支铠装结构，采用MPO连接器，产品性能优异。 - 可根据实际情况选择母头或公头连接器。 - 光缆采用优质抗弯光纤，提供更小的弯曲半径，适应各种复杂的布放环境。 - 主干光缆采用内外低烟无卤双护套结构。 - 光缆采用芳纶加强件，增强抗拉能力，降低施工损伤风险，便于施工布放。 - 8/12芯光缆外径为 4.0mm，扇出部分外径为3.0mm。 - 24芯光缆外径为 6.2mm，扇出部分外径为3.0mm。 - 插入损耗：MPO≤0.7 dB（单模），MPO≤0.35dB（多模）。 - 回波损耗：＞55dB（单模） ，＞25dB（多模）。 | 根 | 1 |  |  |  |
| 62 | 144芯光纤配线架（预端接） | 1、1U，19”标准机柜安装，符合YD/T 778行业标准。 2、采用金属三节轨导轨条的抽屉式结构，推拉更顺畅。 3、透明门板，内部模块端口号清晰明了。 4、门板采用翻转悬挂结构，避免门板标识信息混淆。 5、主干光缆无需重新布线，更换相应模块即可完成平滑升级。 6、通用性强，同时兼容MPO/PC-12*LC/PC模块； MPO/MTP、12*LC转接模块。 7、采用全对称设计，左右两侧均可进缆和出纤，方便现场施工以及后期跳纤管理。 8、盒体选用优质冷轧钢板制作，表面采用黑色亚光粉末喷涂。 9、自带固定式理线托盘，方便现场施工以及后期跳线的管理。 10、内部空间足够保证光纤的最小弯曲半径大于30mm。 11、最大容量：144芯LC 48口MPO/MTP。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 63 | MPO/PC-12*LC/PC单模预端接模块盒 | - 高密度、模块化设计,即插即用，满足快速部署数据中心的要求。 - 采用MPO连接器，优质抗弯光纤，产品性能优异。 - 100％工厂检测，确保产品可靠性。 - 免工具安装，可以快速安装到光纤配线架上。 - 模块插入损耗：≤0.75dB（单模）、≤0.5dB（多模）。 - 回波损耗：MPO＞55dB（单模）；LC≥50dB（单模）；MPO＞25dB（多模）。 - 适用光缆：12芯MPO-MPO主干光缆（母头-母头）。 | 个 | 2 |  |  |  |
| 64 | 空白面板 | - 空白面板，模块化设计,即插即用，满足快速部署的要求。 - 免工具安装，可以快速安装到光纤分线盒上 | 个 | 6 |  |  |  |
| 65 | 六类24位RJ45整体式配线架 | - 依据标准YD/T926.3、ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568.2-D。 - 24口六类整体式非屏蔽配线架。 - 配线架前、后部具有标签管理区域，便于端口管理。 - 后部具有挂杆式理线架，标配可重复使用的自粘带。 - 安装方式：19”标准机柜，安装尺寸：1U。 - 主要材料：冷轧钢板、PC/ABS7、IDC簧片可接线径：0.4-0.6mm | 套 | 1 |  |  |  |
| 66 | 理线架（1U） | - 依据标准：GB/T 3047.2、GB/T 4054。 - 梳齿式设计，方便跳线管理，充足的线槽空间，配有卡接式盖板，方便拆卸和安装。 - 选用优质冷轧钢板制作，表面脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑处理，外形美观。 - 架体材料厚度 1.5mm。 - 盖板材料厚度 1mm。 | 套 | 1 |  |  |  |
|  | B1；B2；B3；B4；B5；B6；B7；B8；B9；B10；B11；B12（按图纸分布编号：对应一体化UPS柜-B；服务器机柜从左往右对机柜进行编号：B1；B2；B3；B4；B5；B6；B7；B8；B9；B10；B11；B12） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 24芯(2*12)MPO/PC-MPO/PC单模光缆(7米) | - 符合YD/T 1272.5行业标准。 - 主干光缆采用多股分支铠装结构，采用MPO连接器，产品性能优异。 - 可根据实际情况选择母头或公头连接器。 - 光缆采用优质抗弯光纤，提供更小的弯曲半径，适应各种复杂的布放环境。 - 主干光缆采用内外低烟无卤双护套结构。 - 光缆采用芳纶加强件，增强抗拉能力，降低施工损伤风险，便于施工布放。 - 8/12芯光缆外径为 4.0mm，扇出部分外径为3.0mm。 - 24芯光缆外径为 6.2mm，扇出部分外径为3.0mm。 - 插入损耗：MPO≤0.7 dB（单模），MPO≤0.35dB（多模）。 - 回波损耗：＞55dB（单模） ，＞25dB（多模） | 根 | 1 |  |  |  |
| 2 | 144芯光纤配线架（预端接） | 1、1U，19”标准机柜安装，符合YD/T 778行业标准。 2、采用金属三节轨导轨条的抽屉式结构，推拉更顺畅。 3、透明门板，内部模块端口号清晰明了。 4、门板采用翻转悬挂结构，避免门板标识信息混淆。 5、主干光缆无需重新布线，更换相应模块即可完成平滑升级。 6、通用性强，同时兼容MPO/PC-12*LC/PC模块； MPO/MTP、12*LC转接模块。 7、采用全对称设计，左右两侧均可进缆和出纤，方便现场施工以及后期跳纤管理。 8、盒体选用优质冷轧钢板制作，表面采用黑色亚光粉末喷涂。 9、自带固定式理线托盘，方便现场施工以及后期跳线的管理。 10、内部空间足够保证光纤的最小弯曲半径大于30mm。 11、最大容量：144芯LC 48口MPO/MTP。 | 根 | 1 |  |  |  |
| 3 | MPO/PC-12*LC/PC单模预端接模块盒 | - 高密度、模块化设计,即插即用，满足快速部署数据中心的要求。 - 采用MPO连接器，优质抗弯光纤，产品性能优异。 - 100％工厂检测，确保产品可靠性。 - 免工具安装，可以快速安装到光纤配线架上。 - 模块插入损耗：≤0.75dB（单模）、≤0.5dB（多模）。 - 回波损耗：MPO＞55dB（单模）；LC≥50dB（单模）；MPO＞25dB（多模）。 - 适用光缆：12芯MPO-MPO主干光缆（母头-母头）。 | 个 | 2 |  |  |  |
| 4 | 空白面板 | - 空白面板，模块化设计, 即插即用，满足快速部署的要求。 - 免工具安装，可以快速安装到光纤分线盒上。 | 个 | 6 |  |  |  |
| 5 | 六类24位RJ45整体式配线架 | - 依据标准YD/T926.3、ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568.2-D。 - 24口六类整体式非屏蔽配线架。 - 配线架前、后部具有标签管理区域，便于端口管理。 - 后部具有挂杆式理线架，标配可重复使用的自粘带。 - 安装方式：19”标准机柜，安装尺寸：1U。 - 主要材料：冷轧钢板、PC/ABS7、IDC簧片可接线径：0.4-0.6mm。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 6 | 理线架（1U） | - 依据标准：GB/T 3047.2、GB/T 4054。 - 梳齿式设计，方便跳线管理，充足的线槽空间，配有卡接式盖板，方便拆卸和安装。 - 选用优质冷轧钢板制作，表面脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑处理，外形美观。 - 架体材料厚度 1.5mm。 - 盖板材料厚度 1mm。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 7 | 24芯(2*12)MPO/PC-MPO/PC单模光缆(8米) | - 符合YD/T 1272.5行业标准。 - 主干光缆采用多股分支铠装结构，采用MPO连接器，产品性能优异。 - 可根据实际情况选择母头或公头连接器。 - 光缆采用优质抗弯光纤，提供更小的弯曲半径，适应各种复杂的布放环境。 - 主干光缆采用内外低烟无卤双护套结构。 - 光缆采用芳纶加强件，增强抗拉能力，降低施工损伤风险，便于施工布放。 - 8/12芯光缆外径为 4.0mm，扇出部分外径为3.0mm。 - 24芯光缆外径为 6.2mm，扇出部分外径为3.0mm。 - 插入损耗：MPO≤0.7 dB（单模），MPO≤0.35dB（多模）。 - 回波损耗：＞55dB（单模） ，＞25dB（多模）。 | 根 | 1 |  |  |  |
| 8 | 144芯光纤配线架（预端接） | 1、1U，19”标准机柜安装，符合YD/T 778行业标准。 2、采用金属三节轨导轨条的抽屉式结构，推拉更顺畅。 3、透明门板，内部模块端口号清晰明了。 4、门板采用翻转悬挂结构，避免门板标识信息混淆。 5、主干光缆无需重新布线，更换相应模块即可完成平滑升级。 6、通用性强，同时兼容MPO/PC-12*LC/PC模块；MPO/MTP、12*LC转接模块。 7、采用全对称设计，左右两侧均可进缆和出纤，方便现场施工以及后期跳纤管理。 8、盒体选用优质冷轧钢板制作，表面采用黑色亚光粉末喷涂。 9、自带固定式理线托盘，方便现场施工以及后期跳线的管理。 10、内部空间足够保证光纤的最小弯曲半径大于30mm。 11、最大容量：144芯LC 48口MPO/MTP。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 9 | MPO/PC-12*LC/PC单模预端接模块盒 | - 高密度、模块化设计,即插即用，满足快速部署数据中心的要求。 - 采用MPO连接器，优质抗弯光纤，产品性能优异。 - 100％工厂检测，确保产品可靠性。 - 免工具安装，可以快速安装到光纤配线架上。 - 模块插入损耗：≤0.75dB（单模）、≤0.5dB（多模）。 - 回波损耗：MPO＞55dB（单模）；LC≥50dB（单模）；MPO＞25dB（多模）。 - 适用光缆：12芯MPO-MPO主干光缆（母头-母头）。 | 个 | 2 |  |  |  |
| 10 | 空白面板 | - 空白面板，模块化设计, 即插即用，满足快速部署的要求。 - 免工具安装，可以快速安装到光纤分线盒上。 | 个 | 6 |  |  |  |
| 11 | 六类24位RJ45整体式配线架 | - 依据标准YD/T926.3、ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568.2-D。 - 24口六类整体式非屏蔽配线架。 - 配线架前、后部具有标签管理区域，便于端口管理。 - 后部具有挂杆式理线架，标配可重复使用的自粘带。 - 安装方式：19”标准机柜，安装尺寸：1U。 - 主要材料：冷轧钢板、PC/ABS7、IDC簧片可接线径：0.4-0.6mm。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 12 | 理线架（1U） | - 依据标准：GB/T 3047.2、GB/T 4054。 - 梳齿式设计，方便跳线管理，充足的线槽空间，配有卡接式盖板，方便拆卸和安装。 - 选用优质冷轧钢板制作，表面脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑处理，外形美观。 - 架体材料厚度 1.5mm。 - 盖板材料厚度 1mm。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 13 | 24芯(2*12)MPO/PC-MPO/PC单模光缆(9米) | - 符合YD/T 1272.5行业标准。 - 主干光缆采用多股分支铠装结构，采用MPO连接器，产品性能优异。 - 可根据实际情况选择母头或公头连接器。 - 光缆采用优质抗弯光纤，提供更小的弯曲半径，适应各种复杂的布放环境。 - 主干光缆采用内外低烟无卤双护套结构。 - 光缆采用芳纶加强件，增强抗拉能力，降低施工损伤风险，便于施工布放。 - 8/12芯光缆外径为 4.0mm，扇出部分外径为3.0mm。 - 24芯光缆外径为 6.2mm，扇出部分外径为3.0mm。 - 插入损耗：MPO≤0.7 dB（单模），MPO≤0.35dB（多模）。 - 回波损耗：＞55dB（单模） ，＞25dB（多模）。 | 根 | 1 |  |  |  |
| 14 | 144芯光纤配线架（预端接） | 1、1U，19”标准机柜安装，符合YD/T 778行业标准。 2、采用金属三节轨导轨条的抽屉式结构，推拉更顺畅。 3、透明门板，内部模块端口号清晰明了。 4、门板采用翻转悬挂结构，避免门板标识信息混淆。 5、主干光缆无需重新布线，更换相应模块即可完成平滑升级。 6、通用性强，同时兼容MPO/PC-12*LC/PC模块；MPO/MTP、12*LC转接模块。 7、采用全对称设计，左右两侧均可进缆和出纤，方便现场施工以及后期跳纤管理。 8、盒体选用优质冷轧钢板制作，表面采用黑色亚光粉末喷涂。 9、自带固定式理线托盘，方便现场施工以及后期跳线的管理。 10、内部空间足够保证光纤的最小弯曲半径大于30mm。 11、最大容量：144芯LC 48口MPO/MTP。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 15 | MPO/PC-12*LC/PC单模预端接模块盒 | - 高密度、模块化设计,即插即用，满足快速部署数据中心的要求。 - 采用MPO连接器，优质抗弯光纤，产品性能优异。 - 100％工厂检测，确保产品可靠性。 - 免工具安装，可以快速安装到光纤配线架上。 - 模块插入损耗：≤0.75dB（单模）、≤0.5dB（多模）。 - 回波损耗：MPO＞55dB（单模）；LC≥50dB（单模）；MPO＞25dB（多模）。 - 适用光缆：12芯MPO-MPO主干光缆（母头-母头）。 | 个 | 2 |  |  |  |
| 16 | 空白面板 | - 空白面板，模块化设计, 即插即用，满足快速部署的要求。 - 免工具安装，可以快速安装到光纤分线盒上。 | 个 | 6 |  |  |  |
| 17 | 六类24位RJ45整体式配线架 | - 依据标准YD/T926.3、ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568.2-D。 - 24口六类整体式非屏蔽配线架。 - 配线架前、后部具有标签管理区域，便于端口管理。 - 后部具有挂杆式理线架，标配可重复使用的自粘带。 - 安装方式：19”标准机柜，安装尺寸：1U。 - 主要材料：冷轧钢板、PC/ABS7、IDC簧片可接线径：0.4-0.6mm。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 18 | 理线架（1U） | - 依据标准：GB/T 3047.2、GB/T 4054。 - 梳齿式设计，方便跳线管理，充足的线槽空间，配有卡接式盖板，方便拆卸和安装。 - 选用优质冷轧钢板制作，表面脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑处理，外形美观。 - 架体材料厚度 1.5mm。 - 盖板材料厚度 1mm。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 19 | 24芯(2*12)MPO/PC-MPO/PC单模光缆(10米) | - 符合YD/T 1272.5行业标准。 - 主干光缆采用多股分支铠装结构，采用MPO连接器，产品性能优异。 - 可根据实际情况选择母头或公头连接器。 - 光缆采用优质抗弯光纤，提供更小的弯曲半径，适应各种复杂的布放环境。 - 主干光缆采用内外低烟无卤双护套结构。 - 光缆采用芳纶加强件，增强抗拉能力，降低施工损伤风险，便于施工布放。 - 8/12芯光缆外径为 4.0mm，扇出部分外径为3.0mm。 - 24芯光缆外径为 6.2mm，扇出部分外径为3.0mm。 - 插入损耗：MPO≤0.7 dB（单模），MPO≤0.35dB（多模）。 - 回波损耗：＞55dB（单模） ，＞25dB（多模）。 | 根 | 1 |  |  |  |
| 20 | 144芯光纤配线架（预端接） | 1、1U，19”标准机柜安装，符合YD/T 778行业标准。 2、采用金属三节轨导轨条的抽屉式结构，推拉更顺畅。 3、透明门板，内部模块端口号清晰明了。 4、门板采用翻转悬挂结构，避免门板标识信息混淆。 5、主干光缆无需重新布线，更换相应模块即可完成平滑升级。 6、通用性强，同时兼容MPO/PC-12*LC/PC模块；MPO/MTP、12*LC转接模块。 7、采用全对称设计，左右两侧均可进缆和出纤，方便现场施工以及后期跳纤管理。 8、阻燃等级：UL94V-0；提供国内权威第三方出具的测试报告；符合标准：ISO 9001:2015，ROHS。 9、自带固定式理线托盘，方便现场施工以及后期跳线的管理。 10、内部空间足够保证光纤的最小弯曲半径大于30mm。 11、最大容量：144芯LC 48口MPO/MTP。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 21 | MPO/PC-12*LC/PC单模预端接模块盒 | - 高密度、模块化设计,即插即用，满足快速部署数据中心的要求。 - 采用MPO连接器，优质抗弯光纤，产品性能优异。 - 100％工厂检测，确保产品可靠性。 - 免工具安装，可以快速安装到光纤配线架上。 - 模块插入损耗：≤0.75dB（单模）、≤0.5dB（多模）。 - 回波损耗：MPO＞55dB（单模）；LC≥50dB（单模）；MPO＞25dB（多模）。 - 适用光缆：12芯MPO-MPO主干光缆（母头-母头）。 | 个 | 2 |  |  |  |
| 22 | 空白面板 | - 空白面板，模块化设计, 即插即用，满足快速部署的要求。 - 免工具安装，可以快速安装到光纤分线盒上。 | 个 | 6 |  |  |  |
| 23 | 六类24位RJ45整体式配线架 | - 依据标准YD/T926.3、ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568.2-D。 - 24口六类整体式非屏蔽配线架。 - 配线架前、后部具有标签管理区域，便于端口管理。 - 后部具有挂杆式理线架，标配可重复使用的自粘带。 - 安装方式：19”标准机柜，安装尺寸：1U。 - 主要材料：冷轧钢板、PC/ABS7、IDC簧片可接线径：0.4-0.6mm。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 24 | 理线架（1U） | - 依据标准：GB/T 3047.2、GB/T 4054。 - 梳齿式设计，方便跳线管理，充足的线槽空间，配有卡接式盖板，方便拆卸和安装。 - 选用优质冷轧钢板制作，表面脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑处理，外形美观。 - 架体材料厚度 1.5mm。 - 盖板材料厚度 1mm。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 25 | 24芯(2*12)MPO/PC-MPO/PC单模光缆(11米) | - 符合YD/T 1272.5行业标准。 - 主干光缆采用多股分支铠装结构，采用MPO连接器，产品性能优异。 - 可根据实际情况选择母头或公头连接器。 - 光缆采用优质抗弯光纤，提供更小的弯曲半径，适应各种复杂的布放环境。 - 主干光缆采用内外低烟无卤双护套结构。 - 光缆采用芳纶加强件，增强抗拉能力，降低施工损伤风险，便于施工布放。 - 8/12芯光缆外径为 4.0mm，扇出部分外径为3.0mm。 - 24芯光缆外径为 6.2mm，扇出部分外径为3.0mm。 - 插入损耗：MPO≤0.7 dB（单模），MPO≤0.35dB（多模）。 - 回波损耗：＞55dB（单模） ，＞25dB（多模）。 | 根 | 1 |  |  |  |
| 26 | 144芯光纤配线架（预端接） | 1、1U，19”标准机柜安装，符合YD/T 778行业标准。 2、采用金属三节轨导轨条的抽屉式结构，推拉更顺畅。 3、透明门板，内部模块端口号清晰明了。 4、门板采用翻转悬挂结构，避免门板标识信息混淆。 5、主干光缆无需重新布线，更换相应模块即可完成平滑升级。 6、通用性强，同时兼容MPO/PC-12*LC/PC模块；MPO/MTP、12*LC转接模块。 7、采用全对称设计，左右两侧均可进缆和出纤，方便现场施工以及后期跳纤管理。 8、盒体选用优质冷轧钢板制作，表面采用黑色亚光粉末喷涂。 9、自带固定式理线托盘，方便现场施工以及后期跳线的管理。 10、内部空间足够保证光纤的最小弯曲半径大于30mm。 11、最大容量：144芯LC 48口MPO/MTP。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 27 | MPO/PC-12*LC/PC单模预端接模块盒 | - 高密度、模块化设计,即插即用，满足快速部署数据中心的要求。 - 采用MPO连接器，优质抗弯光纤，产品性能优异。 - 100％工厂检测，确保产品可靠性。 - 免工具安装，可以快速安装到光纤配线架上。 - 模块插入损耗：≤0.75dB（单模）、≤0.5dB（多模）。 - 回波损耗：MPO＞55dB（单模）；LC≥50dB（单模）；MPO＞25dB（多模）。 - 适用光缆：12芯MPO-MPO主干光缆（母头-母头）。 | 个 | 2 |  |  |  |
| 28 | 空白面板 | - 空白面板，模块化设计, 即插即用，满足快速部署的要求。 - 免工具安装，可以快速安装到光纤分线盒上。 | 个 | 6 |  |  |  |
| 29 | 六类24位RJ45整体式配线架 | - 依据标准YD/T926.3、ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568.2-D。 - 24口六类整体式非屏蔽配线架。 - 配线架前、后部具有标签管理区域，便于端口管理。 - 后部具有挂杆式理线架，标配可重复使用的自粘带。 - 安装方式：19”标准机柜，安装尺寸：1U。 - 主要材料：冷轧钢板、PC/ABS7、IDC簧片可接线径：0.4-0.6mm | 套 | 1 |  |  |  |
| 30 | 理线架（1U） | - 依据标准：GB/T 3047.2、GB/T 4054。 - 梳齿式设计，方便跳线管理，充足的线槽空间，配有卡接式盖板，方便拆卸和安装。 - 选用优质冷轧钢板制作，表面脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑处理，外形美观。 - 架体材料厚度 1.5mm。 - 盖板材料厚度 1mm。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 31 | 24芯(2*12)MPO/PC-MPO/PC单模光缆(13米) | - 符合YD/T 1272.5行业标准。 - 主干光缆采用多股分支铠装结构，采用MPO连接器，产品性能优异。 - 可根据实际情况选择母头或公头连接器。 - 光缆采用优质抗弯光纤，提供更小的弯曲半径，适应各种复杂的布放环境。 - 主干光缆采用内外低烟无卤双护套结构。 - 光缆采用芳纶加强件，增强抗拉能力，降低施工损伤风险，便于施工布放。 - 8/12芯光缆外径为 4.0mm，扇出部分外径为3.0mm。 - 24芯光缆外径为 6.2mm，扇出部分外径为3.0mm。 - 插入损耗：MPO≤0.7 dB（单模），MPO≤0.35dB（多模）。 - 回波损耗：＞55dB（单模） ，＞25dB（多模）。 | 根 | 1 |  |  |  |
| 32 | 144芯光纤配线架（预端接） | 1、1U，19”标准机柜安装，符合YD/T 778行业标准。 2、采用金属三节轨导轨条的抽屉式结构，推拉更顺畅。 3、透明门板，内部模块端口号清晰明了。 4、门板采用翻转悬挂结构，避免门板标识信息混淆。 5、主干光缆无需重新布线，更换相应模块即可完成平滑升级。 6、通用性强，同时兼容MPO/PC-12*LC/PC模块； MPO/MTP、12*LC转接模块。 7、采用全对称设计，左右两侧均可进缆和出纤，方便现场施工以及后期跳纤管理。 8、阻燃等级：UL94V-0；提供国内权威第三方出具的测试报告；符合标准：ISO 9001:2015，ROHS。 9、自带固定式理线托盘，方便现场施工以及后期跳线的管理。 10、内部空间足够保证光纤的最小弯曲半径大于30mm。 11、最大容量：144芯LC 48口MPO/MTP。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 33 | MPO/PC-12*LC/PC单模预端接模块盒 | - 高密度、模块化设计,即插即用，满足快速部署数据中心的要求。 - 采用MPO连接器，优质抗弯光纤，产品性能优异。 - 100％工厂检测，确保产品可靠性。 - 免工具安装，可以快速安装到光纤配线架上。 - 模块插入损耗：≤0.75dB（单模）、≤0.5dB（多模）。 - 回波损耗：MPO＞55dB（单模）；LC≥50dB（单模）；MPO＞25dB（多模）。 - 适用光缆：12芯MPO-MPO主干光缆（母头-母头）。 | 个 | 2 |  |  |  |
| 34 | 空白面板 | - 空白面板，模块化设计, 即插即用，满足快速部署的要求。 - 免工具安装，可以快速安装到光纤分线盒上。 | 个 | 6 |  |  |  |
| 35 | 六类24位RJ45整体式配线架 | - 依据标准YD/T926.3、ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568.2-D。 - 24口六类整体式非屏蔽配线架。 - 配线架前、后部具有标签管理区域，便于端口管理。 - 后部具有挂杆式理线架，标配可重复使用的自粘带。 - 安装方式：19”标准机柜，安装尺寸：1U。 - 主要材料：冷轧钢板、PC/ABS7、IDC簧片可接线径：0.4-0.6mm。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 36 | 理线架（1U） | - 依据标准：GB/T 3047.2、GB/T 4054。 - 梳齿式设计，方便跳线管理，充足的线槽空间，配有卡接式盖板，方便拆卸和安装。 - 选用优质冷轧钢板制作，表面脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑处理，外形美观。 - 架体材料厚度 1.5mm。 - 盖板材料厚度 1mm。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 37 | 24芯(2*12)MPO/PC-MPO/PC单模光缆(14米) | - 符合YD/T 1272.5行业标准。 - 主干光缆采用多股分支铠装结构，采用MPO连接器，产品性能优异。 - 可根据实际情况选择母头或公头连接器。 - 光缆采用优质抗弯光纤，提供更小的弯曲半径，适应各种复杂的布放环境。 - 主干光缆采用内外低烟无卤双护套结构。 - 光缆采用芳纶加强件，增强抗拉能力，降低施工损伤风险，便于施工布放。 - 8/12芯光缆外径为 4.0mm，扇出部分外径为3.0mm。 - 24芯光缆外径为 6.2mm，扇出部分外径为3.0mm。 - 插入损耗：MPO≤0.7 dB（单模），MPO≤0.35dB（多模）。 - 回波损耗：＞55dB（单模） ，＞25dB（多模）。 | 根 | 1 |  |  |  |
| 38 | 144芯光纤配线架（预端接） | 1、1U，19”标准机柜安装，符合YD/T 778行业标准。 2、采用金属三节轨导轨条的抽屉式结构，推拉更顺畅。 3、透明门板，内部模块端口号清晰明了。 4、门板采用翻转悬挂结构，避免门板标识信息混淆。 5、主干光缆无需重新布线，更换相应模块即可完成平滑升级。 6、通用性强，同时兼容MPO/PC-12*LC/PC模块； MPO/MTP、12*LC转接模块。 7、采用全对称设计，左右两侧均可进缆和出纤，方便现场施工以及后期跳纤管理。 8、盒体选用优质冷轧钢板制作，表面采用黑色亚光粉末喷涂。 9、自带固定式理线托盘，方便现场施工以及后期跳线的管理。10、内部空间足够保证光纤的最小弯曲半径大于30mm。 11、最大容量：144芯LC 48口MPO/MTP。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 39 | MPO/PC-12*LC/PC单模预端接模块盒 | - 高密度、模块化设计,即插即用，满足快速部署数据中心的要求。 - 采用MPO连接器，优质抗弯光纤，产品性能优异。 - 100％工厂检测，确保产品可靠性。 - 免工具安装，可以快速安装到光纤配线架上。 - 模块插入损耗：≤0.75dB（单模）、≤0.5dB（多模）。 - 回波损耗：MPO＞55dB（单模）；LC≥50dB（单模）；MPO＞25dB（多模）。 - 适用光缆：12芯MPO-MPO主干光缆（母头-母头）。 | 个 | 2 |  |  |  |
| 40 | 空白面板 | - 空白面板，模块化设计, 即插即用，满足快速部署的要求。 - 免工具安装，可以快速安装到光纤分线盒上。 | 个 | 6 |  |  |  |
| 41 | 六类24位RJ45整体式配线架 | - 依据标准YD/T926.3、ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568.2-D。 - 24口六类整体式非屏蔽配线架。 - 配线架前、后部具有标签管理区域，便于端口管理。 - 后部具有挂杆式理线架，标配可重复使用的自粘带。 - 安装方式：19”标准机柜，安装尺寸：1U。 - 主要材料：冷轧钢板、PC/ABS7、IDC簧片可接线径：0.4-0.6mm。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 42 | 理线架（1U） | - 依据标准：GB/T 3047.2、GB/T 4054。 - 梳齿式设计，方便跳线管理，充足的线槽空间，配有卡接式盖板，方便拆卸和安装。 - 选用优质冷轧钢板制作，表面脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑处理，外形美观。 - 架体材料厚度 1.5mm。 - 盖板材料厚度 1mm。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 43 | 24芯(2*12)MPO/PC-MPO/PC单模光缆(15米) | - 符合YD/T 1272.5行业标准。 - 主干光缆采用多股分支铠装结构，采用MPO连接器，产品性能优异。 - 可根据实际情况选择母头或公头连接器。 - 光缆采用优质抗弯光纤，提供更小的弯曲半径，适应各种复杂的布放环境。 - 主干光缆采用内外低烟无卤双护套结构。 - 光缆采用芳纶加强件，增强抗拉能力，降低施工损伤风险，便于施工布放。 - 8/12芯光缆外径为 4.0mm，扇出部分外径为3.0mm。 - 24芯光缆外径为 6.2mm，扇出部分外径为3.0mm。 - 插入损耗：MPO≤0.7 dB（单模），MPO≤0.35dB（多模）。 - 回波损耗：＞55dB（单模） ，＞25dB（多模）。 | 根 | 1 |  |  |  |
| 44 | 144芯光纤配线架（预端接） | 1、1U，19”标准机柜安装，符合YD/T 778行业标准。 2、采用金属三节轨导轨条的抽屉式结构，推拉更顺畅。 3、透明门板，内部模块端口号清晰明了。 4、门板采用翻转悬挂结构，避免门板标识信息混淆。 5、主干光缆无需重新布线，更换相应模块即可完成平滑升级。 6、通用性强，同时兼容MPO/PC-12*LC/PC模块； MPO/MTP、12*LC转接模块。 7、采用全对称设计，左右两侧均可进缆和出纤，方便现场施工以及后期跳纤管理。 8、盒体选用优质冷轧钢板制作，表面采用黑色亚光粉末喷涂。 9、自带固定式理线托盘，方便现场施工以及后期跳线的管理。 10、内部空间足够保证光纤的最小弯曲半径大于30mm。 11、最大容量：144芯LC 48口MPO/MTP。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 45 | MPO/PC-12*LC/PC单模预端接模块盒 | - 高密度、模块化设计,即插即用，满足快速部署数据中心的要求。 - 采用MPO连接器，优质抗弯光纤，产品性能优异。 - 100％工厂检测，确保产品可靠性。 - 免工具安装，可以快速安装到光纤配线架上。 - 模块插入损耗：≤0.75dB（单模）、≤0.5dB（多模）。 - 回波损耗：MPO＞55dB（单模）；LC≥50dB（单模）；MPO＞25dB（多模）。 - 适用光缆：12芯MPO-MPO主干光缆（母头-母头）。 | 个 | 2 |  |  |  |
| 46 | 空白面板 | - 空白面板，模块化设计, 即插即用，满足快速部署的要求。 - 免工具安装，可以快速安装到光纤分线盒上。 | 个 | 6 |  |  |  |
| 47 | 六类24位RJ45整体式配线架 | - 依据标准YD/T926.3、ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568.2-D。 - 24口六类整体式非屏蔽配线架。 - 配线架前、后部具有标签管理区域，便于端口管理。 - 后部具有挂杆式理线架，标配可重复使用的自粘带。 - 安装方式：19”标准机柜，安装尺寸：1U。 - 主要材料：冷轧钢板、PC/ABS7、IDC簧片可接线径：0.4-0.6mm。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 48 | 理线架（1U） | - 依据标准：GB/T 3047.2、GB/T 4054。 - 梳齿式设计，方便跳线管理，充足的线槽空间，配有卡接式盖板，方便拆卸和安装。 - 选用优质冷轧钢板制作，表面脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑处理，外形美观。 - 架体材料厚度 1.5mm。 - 盖板材料厚度 1mm。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 49 | 24芯(2*12)MPO/PC-MPO/PC单模光缆(16米) | - 符合YD/T 1272.5行业标准。 - 主干光缆采用多股分支铠装结构，采用MPO连接器，产品性能优异。 - 可根据实际情况选择母头或公头连接器。 - 光缆采用优质抗弯光纤，提供更小的弯曲半径，适应各种复杂的布放环境。 - 主干光缆采用内外低烟无卤双护套结构。 - 光缆采用芳纶加强件，增强抗拉能力，降低施工损伤风险，便于施工布放。 - 8/12芯光缆外径为 4.0mm，扇出部分外径为3.0mm。 - 24芯光缆外径为 6.2mm，扇出部分外径为3.0mm。 - 插入损耗：MPO≤0.7 dB（单模），MPO≤0.35dB（多模）。 - 回波损耗：＞55dB（单模） ，＞25dB（多模）。 | 根 | 1 |  |  |  |
| 50 | 144芯光纤配线架（预端接） | 1、1U，19”标准机柜安装，符合YD/T 778行业标准。 2、采用金属三节轨导轨条的抽屉式结构，推拉更顺畅。 3、透明门板，内部模块端口号清晰明了。 4、门板采用翻转悬挂结构，避免门板标识信息混淆。 5、主干光缆无需重新布线，更换相应模块即可完成平滑升级。 6、通用性强，同时兼容MPO/PC-12*LC/PC模块； MPO/MTP、12*LC转接模块。 7、采用全对称设计，左右两侧均可进缆和出纤，方便现场施工以及后期跳纤管理。 8、盒体选用优质冷轧钢板制作，表面采用黑色亚光粉末喷涂。 9、自带固定式理线托盘，方便现场施工以及后期跳线的管理。 10、内部空间足够保证光纤的最小弯曲半径大于30mm。 11、最大容量：144芯LC 48口MPO/MTP。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 51 | MPO/PC-12*LC/PC单模预端接模块盒 | - 高密度、模块化设计,即插即用，满足快速部署数据中心的要求。 - 采用MPO连接器，优质抗弯光纤，产品性能优异。 - 100％工厂检测，确保产品可靠性。 - 免工具安装，可以快速安装到光纤配线架上。 - 模块插入损耗：≤0.75dB（单模）、≤0.5dB（多模）。 - 回波损耗：MPO＞55dB（单模）；LC≥50dB（单模）；MPO＞25dB（多模）。 - 适用光缆：12芯MPO-MPO主干光缆（母头-母头）。 | 个 | 2 |  |  |  |
| 52 | 空白面板 | - 空白面板，模块化设计, 即插即用，满足快速部署的要求。 - 免工具安装，可以快速安装到光纤分线盒上。 | 个 | 6 |  |  |  |
| 53 | 六类24位RJ45整体式配线架 | - 依据标准YD/T926.3、ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568.2-D。 - 24口六类整体式非屏蔽配线架。 - 配线架前、后部具有标签管理区域，便于端口管理。 - 后部具有挂杆式理线架，标配可重复使用的自粘带。 - 安装方式：19”标准机柜，安装尺寸：1U。 - 主要材料：冷轧钢板、PC/ABS7、IDC簧片可接线径：0.4-0.6mm。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 54 | 理线架（1U） | - 依据标准：GB/T 3047.2、GB/T 4054。 - 梳齿式设计，方便跳线管理，充足的线槽空间，配有卡接式盖板，方便拆卸和安装。 - 选用优质冷轧钢板制作，表面脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑处理，外形美观。 - 架体材料厚度 1.5mm。 - 盖板材料厚度 1mm。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 55 | 24芯(2*12)MPO/PC-MPO/PC单模光缆(17米) | 1、50/125um MPO/MTP-24芯多模OM3光纤跳线。 2、LSZH护套材料，阻燃等级符合IEC60332-3标准。 3、符合ISO/IEC 1180标准。 4、100%通过工厂测试并附相关检验报告。 5、纤芯衰减：2.3dB/km@850nm，0.5 dB/km@1300nm；提供国内权威第三方出具的测试报告。 6、连接器最大损耗：≤0.35dB。 7、跳线单独包装，带有唯一可识别的序号标签供追溯。 8、光纤跳线为产品制造商的成品产品。 | 根 | 1 |  |  |  |
| 56 | 144芯光纤配线架（预端接） | 1、1U，19”标准机柜安装，符合YD/T 778行业标准。 2、1U光纤配线架：采用高密度配线架，容量不少于144芯，可安装18个模块；超高密度1U模块化盒式滑动光配架，可容纳18个耦合器模块，最多可提供不少于72个双工LC端口（144芯）或72个MPO/MTP端口。 - 阻燃等级：UL94V-0；提供国内第三方出具的测试报告 - 符合标准：ISO 9001:2015，ROHS。 - 通用性：8/12/16/24芯MPO/MTP-LC模块与MPO/MTP-MPO/MTP模块可通用互换并安装在1U/2U/4U配线架中。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 57 | MPO/PC-12*LC/PC单模预端接模块盒 | - 高密度、模块化设计,即插即用，满足快速部署数据中心的要求。 - 采用MPO连接器，优质抗弯光纤，产品性能优异。 - 100％工厂检测，确保产品可靠性。 - 免工具安装，可以快速安装到光纤配线架上。 - 模块插入损耗：≤0.75dB（单模）、≤0.5dB（多模）。 - 回波损耗：MPO＞55dB（单模）；LC≥50dB（单模）；MPO＞25dB（多模）。 - 适用光缆：12芯MPO-MPO主干光缆（母头-母头）。 | 个 | 2 |  |  |  |
| 58 | 空白面板 | - 空白面板，模块化设计, 即插即用，满足快速部署的要求。 - 免工具安装，可以快速安装到光纤分线盒上。 | 个 | 6 |  |  |  |
| 59 | 六类24位RJ45整体式配线架 | - 依据标准YD/T926.3、ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568.2-D。 - 24口六类整体式非屏蔽配线架。 - 配线架前、后部具有标签管理区域，便于端口管理。 - 后部具有挂杆式理线架，标配可重复使用的自粘带。 - 安装方式：19”标准机柜，安装尺寸：1U。 - 主要材料：冷轧钢板、PC/ABS7、IDC簧片可接线径：0.4-0.6mm。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 60 | 理线架（1U） | - 依据标准：GB/T 3047.2、GB/T 4054。 - 梳齿式设计，方便跳线管理，充足的线槽空间，配有卡接式盖板，方便拆卸和安装。 - 选用优质冷轧钢板制作，表面脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑处理，外形美观。 - 架体材料厚度 1.5mm。 - 盖板材料厚度 1mm。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 61 | 24芯(2*12)MPO/PC-MPO/PC单模光缆(18米) | - 符合YD/T 1272.5行业标准。 - 主干光缆采用多股分支铠装结构，采用MPO连接器，产品性能优异。 - 可根据实际情况选择母头或公头连接器。 - 光缆采用优质抗弯光纤，提供更小的弯曲半径，适应各种复杂的布放环境。 - 主干光缆采用内外低烟无卤双护套结构。 - 光缆采用芳纶加强件，增强抗拉能力，降低施工损伤风险，便于施工布放。 - 8/12芯光缆外径为 4.0mm，扇出部分外径为3.0mm。 - 24芯光缆外径为 6.2mm，扇出部分外径为3.0mm。 - 插入损耗：MPO≤0.7 dB（单模），MPO≤0.35dB（多模）。 - 回波损耗：＞55dB（单模） ，＞25dB（多模）。 | 根 | 1 |  |  |  |
| 62 | 144芯光纤配线架（预端接） | 1、1U，19”标准机柜安装，符合YD/T 778行业标准。 2、1U光纤配线架：采用高密度配线架，容量不少于144芯，可安装18个模块；超高密度1U模块化盒式滑动光配架。 - 容纳18个耦合器模块，最多可提供不少于72个双工LC端口（144芯）或72个MPO/MTP端口。 - 阻燃等级：UL94V-0；提供国内第三方出具的测试报告。 - 符合标准：ISO 9001:2015，ROHS。 - 通用性：8/12/16/24芯MPO/MTP-LC模块与MPO/MTP-MPO/MTP模块可通用互换并安装在1U/2U/4U配线架中。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 63 | MPO/PC-12*LC/PC单模预端接模块盒 | - 高密度、模块化设计,即插即用，满足快速部署数据中心的要求。 - 采用MPO连接器，优质抗弯光纤，产品性能优异。 - 100％工厂检测，确保产品可靠性。 - 免工具安装，可以快速安装到光纤配线架上。 - 模块插入损耗：≤0.75dB（单模）、≤0.5dB（多模）。 - 回波损耗：MPO＞55dB（单模）；LC≥50dB（单模）；MPO＞25dB（多模）。 - 适用光缆：12芯MPO-MPO主干光缆（母头-母头）。 | 个 | 2 |  |  |  |
| 64 | 空白面板 | - 空白面板，模块化设计, 即插即用，满足快速部署的要求。 - 免工具安装，可以快速安装到光纤分线盒上。 | 个 | 6 |  |  |  |
| 65 | 六类24位RJ45整体式配线架 | - 依据标准YD/T926.3、ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568.2-D。 - 24口六类整体式非屏蔽配线架。 - 配线架前、后部具有标签管理区域，便于端口管理。 - 后部具有挂杆式理线架，标配可重复使用的自粘带。 - 安装方式：19”标准机柜，安装尺寸：1U。 - 主要材料：冷轧钢板、PC/ABS7、IDC簧片可接线径：0.4-0.6mm。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 66 | 理线架（1U） | - 依据标准：GB/T 3047.2、GB/T 4054。 - 梳齿式设计，方便跳线管理，充足的线槽空间，配有卡接式盖板，方便拆卸和安装。 - 选用优质冷轧钢板制作，表面脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑处理，外形美观。 - 架体材料厚度 1.5mm。 - 盖板材料厚度 1mm。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 67 | 24芯(2*12)MPO/PC-MPO/PC单模光缆(19米) | - 符合YD/T 1272.5行业标准。 - 主干光缆采用多股分支铠装结构，采用MPO连接器，产品性能优异。 - 可根据实际情况选择母头或公头连接器。 - 光缆采用优质抗弯光纤，提供更小的弯曲半径，适应各种复杂的布放环境。 - 主干光缆采用内外低烟无卤双护套结构。 - 光缆采用芳纶加强件，增强抗拉能力，降低施工损伤风险，便于施工布放。 - 8/12芯光缆外径为 4.0mm，扇出部分外径为3.0mm。 - 24芯光缆外径为 6.2mm，扇出部分外径为3.0mm。 - 插入损耗：MPO≤0.7 dB（单模），MPO≤0.35dB（多模）。 - 回波损耗：＞55dB（单模） ，＞25dB（多模）。 | 根 | 1 |  |  |  |
| 68 | 144芯光纤配线架（预端接） | 1、1U，19”标准机柜安装，符合YD/T 778行业标准。 2、1U光纤配线架：采用高密度配线架，容量不少于144芯，可安装18个模块；超高密度1U模块化盒式滑动光配架。 - 容纳18个耦合器模块，最多可提供不少于72个双工LC端口（144芯）或72个MPO/MTP端口。 - 阻燃等级：UL94V-0；提供国内经第三方出具的测试报告。 - 符合标准：ISO 9001:2015，ROHS。 - 通用性：8/12/16/24芯MPO/MTP-LC模块与MPO/MTP-MPO/MTP模块可通用互换并安装在1U/2U/4U配线架中。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 69 | MPO/PC-12*LC/PC单模预端接模块盒 | - 高密度、模块化设计,即插即用，满足快速部署数据中心的要求。 - 采用MPO连接器，优质抗弯光纤，产品性能优异。 - 100％工厂检测，确保产品可靠性。 - 免工具安装，可以快速安装到光纤配线架上。 - 模块插入损耗：≤0.75dB（单模）、≤0.5dB（多模）。 - 回波损耗：MPO＞55dB（单模）；LC≥50dB（单模）；MPO＞25dB（多模）。 - 适用光缆：12芯MPO-MPO主干光缆（母头-母头）。 | 个 | 2 |  |  |  |
| 70 | 空白面板 | - 空白面板，模块化设计, 即插即用，满足快速部署的要求。 - 免工具安装，可以快速安装到光纤分线盒上 | 个 | 6 |  |  |  |
| 71 | 六类24位RJ45整体式配线架 | - 依据标准YD/T926.3、ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568.2-D。 - 24口六类整体式非屏蔽配线架。 - 配线架前、后部具有标签管理区域，便于端口管理。 - 后部具有挂杆式理线架，标配可重复使用的自粘带。 - 安装方式：19”标准机柜，安装尺寸：1U。 - 主要材料：冷轧钢板、PC/ABS7、IDC簧片可接线径：0.4-0.6mm。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 72 | 理线架（1U） | - 依据标准：GB/T 3047.2、GB/T 4054。 - 梳齿式设计，方便跳线管理，充足的线槽空间，配有卡接式盖板，方便拆卸和安装。 - 选用优质冷轧钢板制作，表面脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑处理，外形美观。 - 架体材料厚度 1.5mm。 - 盖板材料厚度 1mm。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 73 | 6类4对UTP电缆 | - 依据标准YD/T 1019，同时符合标准ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568.2-D。 - 护套材料：PVC - 绝缘层材料：PE - 结构：十字骨架 - 铜导体直径：23AWG，电缆外径：6.1±0.2 mm - 燃烧性能通过单根电缆火焰垂直蔓延试验 - NVP（fastest pair @ 10 MHz)：69% - 单根导体直流电阻：≤7.5Ω/100m at 20℃ - 直流电阻不平衡：≤2%(线对内两导体间) ≤4%(线对与线对间) - 绝缘电阻：≥5000MΩ·km - 线对对地电容不平衡：≤160pF/100m - 特性阻抗：100±5Ω - 安装温度：0℃～50℃ - 工作温度：-20℃～60℃ | 箱 | 26 |  |  |  |
| 74 | 6类RJ45-RJ45非屏蔽跳线(灰/2米/568B） | - 满足ISO/IEC 11801&TIA/EIA-568.2-D相关标准。 - 线规：23AWG，十字骨架结构。 - 低烟无卤外皮，阻燃符合：IEC 60332-1；毒性标准：IEC 60754-1；酸性气体浓度标准：IEC 60754-2；烟雾浓度标准：IEC 61034-2。 - 线缆外径: 6.2± 0.3 mm - 最大拉力:110N - 带宽：250MHz - 安装温度：0℃- +70℃ - 工作温度：-20℃- +70℃ - 提供六连接信道测试报告。 - 提供单体测试报告。 - 提供燃烧测试报告。 - 提供ROHS检测报告。 | 根 | 100 |  |  |  |
| 75 | LC-LC双芯单模光纤跳线(2米) | - 符合ANSI/TIA/EIA 568-C.3、ISO/IEC 11801标准。 - 外径≤2.0mm；插入损耗≤0.15dB - 衰减：≤2.5 dB/Km @850nm, ≤0.8dB/Km @1300nm，须提供中国泰尔实验室认证报告。 - 外皮：低烟无卤，符合IEC60332-1标准，须提供国内第三方检测机构单根垂直燃烧测试报告。 - 须提供国内第三方检测机构单体测试报告。 - 光纤芯数：1芯、2芯。 | 根 | 100 |  |  |  |
|  | 新院区二楼到四楼骨干光缆布线，需布设两组独立光缆路由（A、B两组），光缆采用铠装单模光纤，满足医院医疗影像数据传输对高带宽、低延时的要求。 |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 铠装单模室外光缆 | - 光纤类型：单模G.652D（9/125μm），符合ITU-T G.652D标准。 - 芯数：96芯。 - 光缆结构：松套层绞式，金属加强件，铝塑复合带或钢塑复合带。 - 衰减系数:@1310nm≤0.36dB/km，@1550nm≤0.22dB/km。 - 允许拉伸力:长期≥600N，短期≥1500N。 - 允许压扁力:长期≥300N/100mm，短期≥1000N/100mm。 - 弯曲半径:动态20D，静态10D。 - 护套材料：黑色，阻燃满足IEC 60332-3-24。 - 长度：260米，A、B两组各一根。 - 符合标准：YD/T 901、ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568.2-D。 | 批 | 1 |  |  |  |
| 77 | 96口LC光纤配线架 | - 数量：4套。 - 安装方式：19英寸标准机柜安装，高度≤4U。 - 容量：≥96芯LC（满配）。 - 结构类型：抽屉式/抽拉式结构。 - 材质：优质冷轧钢板，表面喷涂处理。 - 适配器类型：LC双工适配器（单模）。 - 满配内容：含96个LC适配器、96条单模尾纤（9/125μm）、光纤熔接盘、理线环。 - 标签管理：前部具备端口标签管理区域。 - 阻燃等级：UL94 V-0 符合标准：YD/T 778、ISO/IEC 11801。 | 套 | 4 |  |  |  |
| 78 | 光纤熔接 | - 光纤熔接：96芯×2组 = 192芯（现场熔接）。 - 单模尾纤：9/125μm，LC接口，1.5米/2米 192条 - 单模光纤跳线：LC-LC，9/125μm，3米32条。 - 熔接质量要求：单芯熔接损耗≤0.3dB，提供完整的熔接损耗测试记录，采用光纤热缩套管保护。 | 批 | 1 |  |  |  |
| 79 | 施工要求 | - 布线路由：二楼机房 → 三楼（过层）→ 四楼机房；A、B两组光缆沿不同物理路由敷设，实现冗余备份；光缆敷设全程需穿管或走桥架，不得裸露。 - 施工规范：光缆弯曲半径不得小于动态20D，光缆敷设时拉伸力不得超过短期允许值1500N，光缆两端预留长度：机房端≥5米，光缆入户需加装金属软管保护。 - 标识管理：两端光缆标识牌需标明（起点、终点、芯数、编号），配线架端口标识与光缆芯序一一对应，提供完整的光缆路由图和芯序分配表。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 80 | 辅材清单 | - 光纤熔接盘：12芯/盘，含固定装置16个。 - 光缆进线口及固定PG头：适配光缆外径8套。 - 光缆加强件固定装置：金属加强芯接地固定8套。 - 光纤热缩套管：60mm，200个。 - 光缆标识标签：防水、耐久型若干。 - 光纤理线器/理线架：1U 19英寸4个。 - 光缆固定扎带：尼龙若干。 - 无水乙醇：清洁光纤用2瓶。 - 无尘擦拭纸：光纤端面清洁5包。 - 光缆护套固定装置：适配光缆外径8套 - 金属软管/波纹管：光缆入户保护若干。 - 接地组件：光缆金属加强件接地：4套 | 批 | 1 |  |  |  |
| 81 | 机房装修改造工程 | - 拆除工程：二楼中心机房整体拆除双层顶部石膏板132㎡、不合格墙面石膏板136㎡、原有防静电地板、2 台配电柜、旧消防、旧防雷接地；全部垃圾密闭清运，施工全程防尘围挡，不得污染机房在用设备。 - 拆除完成后基层清理打磨，孔洞、缝隙提前封堵保护。 | 套 | 1 |  |  |  |
|  |  | 新建隔墙及墙面系统： 1、对新砌防火隔墙砌筑后抹灰找平；整墙涂刷立邦环保防尘防静电漆（两道），表面电阻 10⁶~10¹⁰Ω。 2、墙面主材：0.6mm镀锌彩钢夹芯板，50mm 玄武岩防火岩棉芯材，燃烧性能 A 级不燃，屏蔽效能≥80dB（50~3000MHz），提供第三方检测报告；配套 75 型轻钢龙骨、100mm 高 1.2mm 拉丝不锈钢踢脚线 34 米。 3、管线穿墙、吊顶、地板下区域统一防火封堵 65㎡，采用 A 级防火封堵材料。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1、吊顶系统：采用DU50热镀锌轻钢龙骨66㎡，配套 600×600×0.8mm 微孔铝扣板吊顶，孔径 φ2.3、孔距 5mm、开孔率≥14%，聚脂粉末防腐喷涂，防火达 GB8624-2012 A 级；配套同色 L 型压边条34 米。 2、顶面基层两道立邦防静电防尘漆，所有吊顶上部缝隙防火封堵。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1、地面系统：地面整体两道立邦防静电防尘漆 136㎡；敷设 600×600×35mm 全钢无边防静电地板，上下钢板≥0.7mm，A 级不燃，集中载荷≥2900N，提供权威机构检测报告。 2、机房四周30×30镀锌角钢支架34 米，现场制作2套设备搬运防滑台阶。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1、电气、消防、结构配套：配电柜拆除2台、新装2台；敷设4*120+1*70电缆60米，镀锌桥架15米，配套线缆辅材、防雷接地系统全套改造。 2、原有消防拆除、重新布设机房气体/消防点位，泄压阀拆装调试，局部墙体拆除、重新砌筑粉刷涂料。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1、防静电墙面/顶面漆、防静电地板、龙骨、铝扣板、彩钢板为国产一线机房专用材料，投标需提供样品或原厂质保书。 2、所有防火材料必须提供GB8624 A/B1级燃烧性能检测报告，防静电材料提供表面电阻检测报告。 |  |  |  |  |  |
| 82 | 精密空调改造安装 | 1、行级室内机：2.5kW直流变频单冷，前后封闭，尺寸 300×1400×2000mm，适配微模块机柜顶部安装，温控精度±1℃。 | 套 | 1 |  |  |  |
|  |  | 室外风冷机组： 1、配套外机，尺寸787×352×1240mm，宽温运行﹣15℃~45℃，直流变频风机。 2、机柜顶部走线槽600mm宽双通道强弱电分离线槽，与空调一体化适配。 |  |  |  |  |  |
|  |  | - 所投室内机、室外机及配套顶部走线槽须为微模块原厂同系列标准化配套产品，严禁第三方改造、非标定制、加装转接构件适配现有微模块机房。 - 设备外观钣金颜色、柜体尺寸、安装接口、风道结构、顶部走线槽安装点位与现场已投用维谛微模块机柜原厂工艺完全统一，实现无缝拼接安装，无高低差、缝隙、外露转接支架。 - 整机控制协议、气流组织、承重结构、强弱电布线通道与微模块控制系统原生兼容，无需额外加装第三方转换模块，整体视觉、散热性能、运维通道均达到原厂一体化成套交付标准，投标须提供原厂整机配套设计图纸及微模块适配说明文件佐证。 |  |  |  |  |  |
|  |  | - 投标人须提供厂家授权证书，授权范围包含精密空调，提供原厂盖章质保承诺，整机原厂质保≥3 年。 - 投标时提供机型原厂出厂参数手册、第三方性能检测报告，设备机身序列号可全国 400 核验。 - 仅限原厂成套内外机组合，不接受其他品牌外机替代，不允许改型、减配。 |  |  |  |  |  |
| 五、KVM系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | KVM主机 | - 单台设备不少于32个RJ-45接口的连接端口，仅占1U机架空间。 - 2个独立的通道，可供KVM Over IP远程访问。 - 内建两组10/100/1000 Mbps网络适配卡可提供局域网络冗余或双IP操作能力。 - 支持刀片服务器。 - 支持音频。 - 支持画面分割模式。 - 支持虚拟媒体 - 可让本地端系统的DVD/CD-ROMs及其它储存媒介映像至远程服务器。 - 双电源供应。 - 高视频分辨率-服务器与KVM多电脑切换器之间距离最远达50米时，本地控制端视频分辨率最高可达1920 x1200。 - 60Hz，24位色深；远程视频分辨率最高可达1920x 1200 @ 60Hz，24位色深。 - 单一层级可监控多达32台服务器，或通过堆叠方式串接两层，可管理多达512台服务器。 - 风扇转速可依据温度调整包含三年原厂质保服务。 | 套 | 2 |  |  |  |
| 2 | 接口模块 | USB-电脑端模块，支持50米传输距离。 | 个 | 64 |  |  |  |
| 3 | 三合一 控制台 | 17寸 LCD屏 三合一套件。 | 台 | 2 |  |  |  |
| 4 | 集中控管软件 | 可授权64个节点，控管64台服务器，通过单一入口、单一登录与单一IP地址安全存取所有连接的设备，支持虚拟媒体、支持画面分割功能，双冗余能力–不只提供主服务器冗余能力，每个从服务器同时可以也拥有一个冗余，可扩展个别设备视频审计功能。包含三年原厂质保服务。 | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 分项小计大写： |  |  |  |  |  |  |
| 总报价： |  |  | 大写 | 元整 |  |  |  |